T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI

YAZILIM TANIMLI AĞ (SDN) TABANLI AKTİF SAVUNMA VE TEHDİT ÖNLEME SİSTEMİ

G221210383 – METİN AYDIN

B211210039 – OZAN MALCI

| Fakülte Anabilim Dalı Tez Danışmanı | : : | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr.Üyesi MUSA BALTA |
| --- | --- | --- |

2025-2026 Bahar Dönemi

ÖNSÖZ

Bu bitirme çalışması, siber güvenlik dünyasında giderek daha kritik bir rol üstlenen Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) mimarisinin sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği yapısal zorlukları derinlemesine incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Günümüz kurumsal ağ altyapılarının ihtiyaç duyduğu dinamik ve otonom savunma mekanizmalarının, donanım bağımlı geleneksel yöntemlerden sıyrılarak nasıl daha proaktif bir şekilde kurgulanabileceği düşüncesi, bu projenin temel motivasyon kaynağını oluşturmuştur.

BÖLÜM 1. GİRİŞ	9

1.1. Motivasyon ve Problemin Tanımı	9

1.3. Literatür Taraması ve Geleneksel Ağ Güvenliği Sorunları	13

1.4. Yazılım Tanımlı Ağların (SDN) Güvenlikteki Rolü	14

BÖLÜM 2. KURAMSAL TEMELLER VE TEKNOLOJİLER	16

2.1. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Mimarisi	16

2.2. OpenFlow 1.3 Protokolü ve Akış Yönetimi	18

2.3. Ryu SDN Kontrolcü Çerçevesi	20

2.4. Mininet Ağ Emülasyon Aracı	21

2.5. Open vSwitch (OVS) Teknoloji ve Yapısı	21

2.6. Suricata Tehdit Algılama Sistemi (IDS)	22

2.7. Ağ Tabanlı Tehditler ve Saldırı Vektörleri	23

BÖLÜM 3.SİSTEM TASARIMI VE AĞ MİMARİSİ	24

3.1. Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) Topolojisi	24

3.3. Servis Zinciri (Service Chaining) ve Bölgesel Güvenlik Tasarımı	26

3.4. Veri Merkezi ve Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı (WAF)	27

3.5. Kontrolcü Algoritmalarının Mantıksal Akışı	27

BÖLÜM 4. TEHDİT ALGILAMA VE SAVUNMA MEKANİZMALARI	31

4.1. Katman 2 Güvenliği: ARP Spoofing (MiTM) Engelleme	31

4.2. Katman 3 Güvenliği: IP Spoofing ve Kaynak Doğrulama	32

4.3. Keşif Faaliyetlerini Önleme: Port Tarama (Scanning) Tespiti	33

4.4. Gizli Kanal ve Veri Sızıntısı Analizi: ICMP Exfiltration	34

4.5. Dinamik Müdahale: Global Karaliste ve Ban Mekanizması	34

4.6. Aktif Yanıltma: Honeypot Yönlendirmesi	35

BÖLÜM 5. TEST, ANALİZ VE BULGULAR	35

BÖLÜM 6. MÜHENDİSLİK STANDARTLARI, DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞME PLANI	44

6.1. Mühendislik Standartları Uyumluluk Analizi	44

6.1.1. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uyumluluğu	44

6.1.2. IEC 62443 Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Ağ Güvenliği	44

6.1.3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve Ekip Koordinasyonu	45

6.2. Değişiklik Yönetimi (Change Management) ve Kararlılık	45

6.3. Ticarileşme Planı ve Pazar Stratejisi	46

6.3.1. Hedef Pazar ve Müşteri Segmentasyonu	46

6.3.2. Maliyet ve Yatırım (CAPEX / OPEX) Analizi	46

6.3.3. Gelir ve İş Modeli Stratejisi	47

7.1. Elde Edilen Kazanımlar	47

7.2. Gelecekte Yapılabilecek Çalışmalar	48

SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

APN: Access Point Name (Erişim Noktası Adı)

ARP: Address Resolution Protocol (Adres Çözümleme Protokolü)

CIA: Confidentiality, Integrity, Availability (Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik)

DDoS: Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Aksatma)

DoS: Denial of Service (Hizmet Aksatma)

ICMP: Internet Control Message Protocol (İnternet Kontrol Mesajı Protokolü)

IDS: Intrusion Detection System (Saldırı Tespit Sistemi)

IP: Internet Protocol (İnternet Protokolü)

IPS: Intrusion Prevention System (Saldırı Önleme Sistemi)

ISO: International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Teşkilatı)

ISP: Internet Service Provider (İnternet Servis Sağlayıcı)

LAN: Local Area Network (Yerel Alan Ağı)

LLDP: Link Layer Discovery Protocol (Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü)

MAC: Media Access Control (Fiziksel Donanım Adresi)

MiTM: Man-in-the-Middle (Ortadaki Adam Saldırısı)

OVS: Open vSwitch (Açık Kaynak Sanal Anahtar)

PPS: Packets Per Second (Saniyedeki Paket Sayısı)

SDLC: Software Development Life Cycle (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü)

SDN: Software Defined Networking (Yazılım Tanımlı Ağlar)

SQL: Structured Query Language (Yapısal Sorgu Dili)

TCAM: Ternary Content-Addressable Memory (Üçlü İçerik Adreslenebilir Bellek)

WAF: Web Application Firewall (Web Uygulama Güvenlik Duvarı)

WAN: Wide Area Network (Geniş Alan Ağı)

Δt: Zaman penceresi

Pin: Packet-In mesajı sayısı

Ri: Saniyedeki paket giriş hızı

Tmax: Eşik değeri (Threshold)

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 Geleneksel Ağ ve Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Mimarisi Karşılaştırması	16

Şekil 2. OpenFlow Protokolü Paket İşleme ve Haberleşme Mimarisi	20

Şekil 3. Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) Genel Topoloji Şeması	25

Şekil 4. ISP Birincil Hat ve Yedek APN Hücresel Bağlantı Geçiş Mekanizması	26

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Geleneksel Ağ Mimarisi ile SDN Mimarisinin Karşılaştırması	18

Tablo 2. Emülasyon Ortamındaki Kritik Düğümlerin (Nodes) Ağ Yapılandırması	25

Tablo 3. Otonom Global Karaliste (Ban) Mekanizmasının Ryu Denetleyicisindeki İcra Adımları	35

Tablo 4. Saldırı Senaryolarına Karşı Sistemin Algılama ve Tepki Süreleri (Milisaniye)	40

ÖZET

Anahtar kelimeler: Yazılım Tanımlı Ağ (SDN), Ryu Kontrolcü, Siber Güvenlik, Bal Küpü (Honeypot), Aktif Savunma

Dinamik siber saldırılar karşısında geleneksel ağ güvenliği çözümlerinin yetersizliğini ele alan bu proje, kurumsal ağlar için “Sıfır Güven” (Zero Trust) yaklaşımına dayalı esnek ve proaktif bir güvenlik katmanı sunmaktadır. Bu çalışma, ağ trafiğini merkezi bir kontrolcü üzerinden eş zamanlı olarak izleyerek, ağdaki anormal hareketleri tespit etme ve saldırganı anında izole etme imkanı sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde, Yerel Ağ (L2) ve Ağ (L3) katmanlarındaki ARP ve IP sahteciliği (Spoofing) saldırıları, yetkisiz port taramaları (Reconnaissance) ve ICMP protokolü üzerinden gerçekleştirilen gizli veri sızdırma (Exfiltration) eylemleri otonom olarak engellenebilmektedir. Uygulamanın en belirgin özelliklerinden biri, tespit edilen tehdit unsurlarının ağdan tamamen düşürülmesi yerine "Bal Küpü" (Honeypot) ve Ters NAT (Reverse NAT) teknolojileri kullanılarak aldatılması ve sahte bir sunucuya saptırılmasıdır. Bu sayede saldırgan, hala hedefe saldırdığını düşünerek oyalanırken, sisteme saldırı analizi için güvenli bir veri toplama aralığı yaratılmaktadır. Kurumsal Geniş Alan Ağı (WAN) topolojisi model alınarak hazırlanan bu bitirme çalışması, Mininet ağ emülasyon ortamında geliştirilmiştir. Sistemin merkezi yönetim zekası için Python programlama dili ile yapılandırılan Ryu SDN Kontrolcüsü kullanılmıştır. Ayrıca veri düzlemi ile kontrol düzlemi arasındaki haberleşmenin standart ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için OpenFlow 1.3 protokolünden faydalanılmıştır. Geliştirilen bu sistem ile donanım bağımlılığını en aza indiren, düşük maliyetli, yönetilebilir ve yüksek verimli bir güvenlik altyapısının kurumsal ağlara entegre edilmesi amaçlanmıştır.

# BÖLÜM 1. GİRİŞ

Bu bölüm, çalışmanın motivasyonunu, ele alınan problemi, projenin amaç ve kapsamını, literatürdeki geleneksel yaklaşımları ve Yazılım Tanımlı Ağların (SDN) bu süreçteki rolünü açıklamaktadır.

1.1. Motivasyon ve Problemin Tanımı

Modern bilgi sistemleri Endüstri 4.0 devrimi, bulut bilişim (cloud computing), nesnelerin interneti (IoT) ve mikroservis mimarilerinin kurumsal ağlara entegrasyonuyla birlikte eşi görülmemiş bir hızda büyümüş dinamik, ölçeklenebilir ve oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Bu genişleme ve dijital dönüşüm süreci, kurumsal ağ altyapılarına yönelik siber tehdit yüzeyini (attack surface) eksponansiyel olarak artırmıştır. Günümüzde siber saldırganlar, yalnızca dış ağdan iç ağa (North-South traffic) yönelen geleneksel vektörleri kullanmamakta, aynı zamanda ağın içerisine bir kez sızdıktan sonra yanal hareketlerle (lateral movement / East-West traffic) kurum içi hassas sistemleri hedef alan Gelişmiş Sürekli Tehditler (APT - Advanced Persistent Threat) kurgulamaktadır. Bu durum, ağ keşif (reconnaissance) faaliyetlerini, kimlik sahteciliği (spoofing) süreçlerini, veri sızıntılarını (exfiltration) ve servis dışı bırakma (DoS/DDoS) saldırılarını çok daha sofistike, dağıtık ve tespit edilmesi zor bir boyuta taşımıştır.

Bu karmaşık tehdit matrisinin arka planında, kurumsal ağların heterojen yapısı ve uç cihaz sayısındaki kontrolsüz artış yer almaktadır. Özellikle uç bilişim (edge computing) ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması, ağın fiziksel sınırlarını tamamen ortadan kaldırmıştır. Geleneksel perimeter tabanlı güvenlik modeli, siber saldırganların bir kez iç ağa sızdıktan sonra serbestçe hareket edebilmesine zemin hazırlamaktadır. DoS ve DDoS saldırıları sadece bant genişliğini tüketmekle kalmayıp, ağ cihazlarının durum tablolarını (state tables) hedef alarak altyapının tamamen çökmesine neden olmaktadır. Bu durum, veri güvenliğinin ötesinde iş sürekliliği ve kurumsal itibar açısından da tolere edilemez riskler doğurmaktadır.

Geleneksel ağ mimarilerinde yönlendirme kararlarının alındığı kontrol düzlemi (control plane) ve veri paketlerinin fiziksel olarak iletildiği veri düzlemi (data plane), ağ anahtarlayıcıları (switch) ve yönlendiriciler (router) üzerinde donanımsal olarak birleşik ve tescilli kapalı bir mimaride (tightly-coupled) konumlandırılmaktadır. Bu dikey bütünleşik yapı, ağ genelinde esnek ve merkezi bir görünürlük (global visibility) elde edilmesini olanaksız kılmaktadır. Geleneksel güvenlik yaklaşımları genellikle ağın çevre sınırlarına (perimeter) yerleştirilen Güvenlik Duvarı (Firewall) ve Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri (IDS/IPS) gibi donanımsal darboğaz (choke point) oluşturan fiziksel cihazlara dayanmaktadır. Ancak aynı yerel ağ (LAN) içerisinde veya farklı sanal ağlar (VLAN) arasında gerçekleşen iç trafik, çoğu zaman bu merkezi çevre güvenlik cihazlarının kör noktalarında kalmakta ve ağ içi siber ihlallere (insider threats) anında müdahale edilememektedir.

Kapalı devre çalışan bu geleneksel donanımlar, üreticiye bağımlılık (vendor lock-in) sorununu da beraberinde getirmektedir. Farklı üreticilerin tescilli işletim sistemleri ve komut satırı arayüzleri, ağ genelinde homojen bir güvenlik politikasının uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Donanım seviyesinde entegre edilmiş kontrol düzlemleri, yeni bir yönlendirme veya güvenlik protokolünün ağa eklenmesini engellemekte ya da maliyetli donanım güncellemelerini (forklift upgrades) zorunlu kılmaktadır. İç ağ trafiğinin (East-West) hacim olarak dış ağ trafiğini (North-South) katbekat aştığı modern veri merkezlerinde, tüm trafiği merkezi bir güvenlik cihazına yönlendirip geri çekmek (hairpinning / stick routing) ağ topolojisinde ciddi tıkanıklıklara ve paket gecikmelerine neden olmaktadır.

Bir saldırı anında geleneksel mimarinin en büyük zafiyeti, olay müdahale (Incident Response) hızının manuel süreçlere ve insan faktörüne bağımlı olmasıdır. Ağ üzerinde konumlandırılan IDS/IPS cihazları veya Merkezi Log Yönetim (SIEM) sistemleri bir siber tehdidi veya anomalili trafiği algılasa dahi, bu bilginin ağ anahtarlayıcılarına dinamik olarak iletilmesi süreci standart ağlarda otomatize edilmemiştir. Tehdidin bertaraf edilmesi veya izole edilmesi için ağ yöneticilerinin farklı markalara ait cihazlara tek tek Komut Satırı Arayüzü (CLI) üzerinden bağlanarak Erişim Kontrol Listeleri (ACL) vasıtasıyla statik engelleme kuralları (drop/deny) yapılandırması gerekmektedir. İnsan müdahalesine dayalı bu reaktif süreç ve beraberinde getirdiği operasyonel gecikme süresi, yüksek hızlı otomatik saldırı araçları kullanan bilgisayar korsanlarının hedeflerine ulaşması, kritik verileri dışarı sızdırması veya hedef sistemleri felç etmesi için ihtiyaç duydukları o kritik zaman penceresini fazlasıyla sunmaktadır.

Operasyonel süreçlerdeki bu gecikme, saldırganların ağ içindeki yanal hareketlerini tamamlaması için yeterli süreyi tanımaktadır. Bir ağ yöneticisinin alarmı fark etmesi, ilgili cihazın arayüzüne bağlanması ve kuralı yazması dakikalar, hatta saatler alabilmektedir. Oysa modern exploit kitleri ve otonom solucanlar (worms) milisaniyeler içerisinde binlerce bilgisayara yayılma yeteneğine sahiptir. Manuel müdahaleler sırasında yapılan insan kaynaklı yapılandırma hataları (misconfigurations) ise ağda güvenlik zafiyetlerinin kalıcı olmasına veya meşru trafiğin kesilerek kendi kendine servis dışı bırakma (self-inflicted DoS) durumu yaşanmasına yol açmaktadır.

Özetle, bu çalışmanın temel problemi günümüzün dinamik, çok katmanlı ve saniyeler içinde yayılan otonom siber tehditlerine karşı, geleneksel ağ yapılarının statik, donanım bağımlı, yavaş ve merkezi olmayan doğası nedeniyle savunmasız kalmasıdır. Siber güvenlik stratejilerinin, sadece tehditleri "tespit eden ve alarm üreten" yapından çıkıp donanım hızında otonom kararlar alarak tehditleri milisaniyeler içinde "kaynağında yalıtan" (isolation) veya bal küplerine (honeypot) saptıran proaktif bir SDN mimarisine evrilmesi modern bilgi teknolojileri altyapıları için mutlak bir zorunluluk teşkil etmektedir.

1.2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı kontrol ve veri katmanlarını birbirinden ayıran Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) mimarisinin sunduğu merkezi programlanabilirlik yeteneklerini kullanarak, siber tehditleri gerçek zamanlı (real-time) olarak tespit eden ve insan müdahalesine gerek duymaksızın otonom olarak engelleyen veya saptıran entegre bir savunma sistemi geliştirmektir. Geleneksel ağ altyapısı ve siber güvenlik disiplinlerinin ortak bir mühendislik vizyonuyla tek bir potada eritildiği bu çalışmada, kurumsal ağların güvenlik politikalarının statik donanımlardan bağımsızlaştırılarak esnek, dinamik ve yazılım tabanlı bir kalkan haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, yüksek maliyetli fiziksel donanımlara ihtiyaç duyulmadan gerçekçi bir Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) senaryosu oluşturulabilmesi için, sistem emülasyonu Linux işletim sistemi üzerinde çalışan Mininet aracı ile gerçekleştirilmiştir. Veri iletim katmanında (Data Plane) ağ trafiğinin hat hızında anahtarlanmasını sağlamak üzere donanım bağımsız Open vSwitch (OVS) sanal anahtarlayıcıları kullanılmıştır. Ağın merkezi zekası ve yönetim hiyerarşisi, OpenFlow 1.3 protokolünü kullanan Python 3.12 uyumlu Ryu SDN kontrolcüsü ile sağlanmıştır. Ayrıca, siber tehditlerin imza tabanlı (signature-based) tespiti ve derin paket incelemesi (DPI) süreçleri için ağa Suricata Saldırı Tespit Sistemi (IDS) entegre edilmiştir.

Projenin Teknik Kapsamı ve Geliştirilen Modüller: Sistemin koruma kalkanı, OSI referans modelinin farklı katmanlarını hedef alan çok boyutlu bir savunma mimarisi olarak dört ana kapsamda kurgulanmıştır:

- Katman 2 ve Katman 3 Güvenliği (Kimlik Doğrulama): Yerel ağlarda sıkça karşılaşılan ARP Zehirlenmesi (Man-in-the-Middle) ve ağ katmanı tabanlı IP Sahteciliği (IP Spoofing) saldırılarının, donanımsal (MAC) ve mantıksal (IP) adreslerin kontrolcü üzerinde çapraz doğrulamaya (Cross-Check) tabi tutularak anahtarlayıcı girişinde (ingress) engellenmesi.

- Keşif ve Veri Sızıntısı Analizi (Recon & Exfiltration): Saldırganların ön hazırlık aşaması olan TCP/UDP port tarama (Nmap vb.) faaliyetlerinin asenkron zamanlayıcılar ve bağlantı sayımı (Port Tracking) ile tespiti, ayrıca geleneksel güvenlik duvarlarını atlatan ICMP (Ping) paketleri kullanılarak dışarıya veri sızdırılması (Data Exfiltration) girişimlerinin paket boyutu (Payload Size) analizleriyle otonom olarak durdurulması.

- Dinamik Müdahale ve Aktif Yanıltma (Deception): Zararlı faaliyeti kesinleşen kaynak adreslerin merkezi bir "Global Karaliste" (Blacklist) mekanizması ile tüm ağ topolojisinde eşzamanlı olarak engellenmesi (Hard-Drop). Buna ek olarak, saldırganların ağdan tamamen izole edildiklerini fark etmelerini önlemek amacıyla, ağ trafiğinin hedef IP ve MAC başlıklarının Ters NAT (Reverse NAT) mantığıyla değiştirilerek saldırganın otonom olarak Bal Küpü (Honeypot) sistemine yönlendirilmesi.

- Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı (WAF) Simülasyonu: Projenin akademik değerlendirme süreçlerinde elde edilen profesör geri bildirimleri doğrultusunda sisteme entegre edilen, veri merkezi girişinde konumlandırılmış WAF modülüdür. Standart ağ anahtarlarının akış öğrenme (Flow Bypass) zafiyetlerini ortadan kaldıran "Durumsuz" (Stateless) paket inceleme mimarisiyle, uygulama katmanına yönelik izinsiz erişimlerin doğrudan Ryu denetleyicisi seviyesinde simüle edilerek durdurulması.

Sistemin Başarım Kriterleri: Geliştirilen SDN tabanlı otonom savunma sisteminin mühendislik başarımı olağan ağ trafiği altında paket iletimindeki uçtan uca gecikme (latency) süreleri, yüksek yoğunluklu trafik altındaki kontrolcü işlemci (CPU) yükü, Packet-In darboğazlarına karşı sistemin kararlılığı, Nmap, Arping ve Hping3 gibi araçlarla yapılan saldırı simülasyonlarına verilen milisaniyelik tepki (response) süreleri ve Bal Küpü yönlendirmesindeki yanıltma verimliliği (Deception Efficiency) üzerinden nicel olarak ölçülmektedir.

1.3. Literatür Taraması ve Geleneksel Ağ Güvenliği Sorunları

Literatürde geleneksel ağ güvenliği, çevre savunma odaklı (perimeter security) cihazlara (Stateful Firewall, IDS/IPS, Proxy) dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar, bu mimarinin üç temel zafiyetini ortaya koymaktadır:

1. Merkezi Görünürlük Eksikliği (Choke Points): Geleneksel IDS/IPS cihazları ağın belirli stratejik noktalarına (darboğazlara) yerleştirilir. Ağ içi (East-West) trafiğin yoğun olduğu modern veri merkezlerinde, aynı anahtarlayıcıya bağlı uç cihazlar arasındaki saldırılar bu cihazların gözlem alanının dışında kalmaktadır. Bu durum, saldırganların hedef ağda tespit edilmeden aylarca kalabilmesine (dwell time) olanak tanımaktadır. Literatürdeki çalışmalar, iç ağ trafiğinin %80'inin çevre güvenlik elemanlarına hiç uğramadığını göstermektedir. Dolayısıyla, yerel ağda gerçekleşen bir ARP Spoofing veya yanal port tarama faaliyeti, sınırda duran bir firewall tarafından asla analiz edilememekte ve kör noktalar siber ajanların operasyon alanına dönüşmektedir.

2. Statik ve Reaktif Yapı: İmza tabanlı geleneksel sistemler bir saldırıyı tespit ettiğinde, ağ yöneticisine alarm üretir. Güvenlik duvarı kurallarının güncellenmesi veya ilgili portun kapatılması manuel ya da script tabanlı reaktif süreçlerdir. Bu durum, sıfırıncı gün (Zero-Day) veya yüksek hızlı DDoS saldırılarında ağın felç olmasına yol açmaktadır. Statik kurallar, ağ trafiğinin anlık değişimlerine ve gelişen saldırı paternlerine uyum sağlayamamaktadır. Akademik araştırmalar, imza veri tabanlarının güncellenmesi ile yeni bir atağın yayılması arasındaki zaman farkının, saldırganlar lehine büyük bir avantaj doğurduğunu ortaya koymaktadır. Reaktif mekanizmalar, hasar meydana geldikten sonra devreye girdiğinden, veri sızıntılarını gerçekleşmeden önce durdurma yeteneğinden yoksundur.

3. Donanım Bağımlılığı ve Maliyet: Geleneksel mimarilerde güvenlik fonksiyonlarının genişletilmesi, ağa yeni fiziksel cihazların eklenmesini ve karmaşık yönlendirme (routing) protokollerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Bu durum esnekliği kısıtlamakta ve operasyonel maliyetleri (OPEX/CAPEX) artırmaktadır. Her yeni güvenlik katmanı, ağ topolojisine eklenecek yeni bir fiziksel kutu (appliance) ve bu kutunun lisans bedeli anlamına gelmektedir. Ayrıca, bu cihazların tescilli donanım mimarileri (ASIC, FPGA), ağ yöneticilerinin alt seviye paket işleme mantığına müdahale etmesini imkansız kılmaktadır. Ağ ölçeklendikçe, donanım yönetim karmaşıklığı doğrusal olmayan bir hızla artmakta ve bu durum büyük ölçekli kurumsal yapılar için sürdürülemez bir finansal yük oluşturmaktadır.

1.4. Yazılım Tanımlı Ağların (SDN) Güvenlikteki Rolü

Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN), ağın mantıksal kontrolünü (Control Plane) veri iletimini sağlayan donanımlardan (Data Plane) ayırarak merkezi bir yazılım mimarisine taşır. Bu mimari dönüşüm, ağ güvenliğinde paradigma değişimine yol açarak geleneksel sorunlara doğrudan çözümler sunar:

- Küresel Ağ Görünürlüğü (Global View): SDN kontrolcüsü, ağ topolojisinin tamamına ve tüm akış (flow) istatistiklerine hakimdir. Bu sayede, ağın herhangi bir noktasında başlayan bir tarama veya anomali aktivitesi anında merkezi olarak analiz edilebilir. Kontrolcü, bağlı tüm anahtarlayıcılardan gelen veri akış şemalarını birleştirerek ağın anlık bir röntgenini çeker. Bu küresel vizyon, geleneksel mimarideki kör noktaları tamamen ortadan kaldırır. Yerel bir anahtarın en uç portundaki tek bir şüpheli paket bile kontrolcünün merkezi analiz süzgecine takılır. Böylece yanal hareketler ve iç tehditler, henüz ilk aşamada küresel görünürlük sayesinde tespit edilerek korelasyon kurma süreçleri kolaylaştırılır.

- Dinamik ve Programlanabilir Akış Yönetimi: OpenFlow protokolü aracılığıyla kontrolcü, veri iletim katmanındaki anahtarlayıcıların akış tablolarını (Flow Tables) milisaniyeler mertebesinde güncelleyebilir. Bir threat algılandığında, saldırgan makinenin trafiği donanım seviyesinde engellenebilir, yavaşlatılabilir veya analiz edilmek üzere yalıtılmış bir ortama yönlendirilebilir. Bu programlanabilirlik yeteneği, ağ güvenliğinin kodlanabilir bir yapıya bürünmesini sağlar. Statik ACL kuralları yerine, ağın durumuna ve gelen saldırının türüne göre dinamik olarak üretilen, zaman ayarlı ve esnek kurallar (Flow-Mod) doğrudan veri düzlemine enjekte edilir. Bu sayede olay müdahale süreçleri otomatize edilerek insan faktöründen arındırılır.

- Ağ Fonksiyonlarının Sanallaştırılması ve Servis Zinciri: Güvenlik duvarı (Firewall), WAF veya Bal Küpü (Honeypot) gibi yapılar ağa fiziksel olarak eklenmek yerine, kontrolcü tarafından mantıksal kurallarla trafiğin bu servislere doğru yönlendirilmesi (Service Chaining) yoluyla sisteme entegre edilir. Bu projedeki WAF simülasyonu ve Honeypot yönlendirmesi, SDN’in sağladığı bu esnek programlanabilirlik yeteneğiyle gerçekleştirilmektedir. Trafik, ağ üzerinde fiziksel olarak yer değiştirmeden, tamamen kontrolcünün akış tabloları arasında kurduğu mantıksal boru hatları (pipeline) üzerinden yönlendirilir. Bu durum, donanım maliyetlerini düşürürken, güvenlik servislerinin isteğe bağlı (on-demand) olarak ve dinamik bir biçimde devreye alınmasını veya devreden çıkarılmasını sağlar.

Şekil 1 Geleneksel Ağ ve Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Mimarisi Karşılaştırması

# BÖLÜM 2. KURAMSAL TEMELLER VE TEKNOLOJİLER

Bu bölümde, projenin mimari ve yazılımsal altyapısını oluşturan teknolojiler, protokoller ve akademik kavramlar detaylandırılmaktadır.

2.1. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Mimarisi

Geleneksel ağ mimarilerinde yer alan anahtarlayıcı (switch) ve yönlendirici (router) gibi cihazlar, dikey olarak entegre edilmiş kapalı sistemler olarak tasarlanmıştır. Bu yapıda, veri paketlerinin ağ üzerinde hangi rotayı izleyeceğine karar veren yönlendirme mantığı (kontrol düzlemi - control plane) ile bu karara göre paketlerin fiziksel donanım üzerinden iletelmesini veya düşürülmesini sağlayan donanım katmanı (veri düzlemi - data plane) aynı şasi içerisinde bütünleşik olarak çalışmaktadır. Bu dikey entegrasyon ağın ölçeklenebilirliğini kısıtlamakta, üretici bağımlılığına (vendor lock-in) yol açmakta ve her cihazın Komut Satırı Arayüzü (CLI) üzerinden tek tek yapılandırılmasını zorunlu kılarak yönetimsel hantallığa neden olmaktadır.

Bu dikey bütünleşik yapı, ağ mühendislerinin alt katmandaki veri iletim mekanizmalarına müdahale etmesini tamamen engellemektedir. Bir cihazın yazılımını güncellemek veya yeni bir özellik eklemek, tamamen üretici firmanın insiyatifine ve yayınlayacağı kapalı kodlu firmware paketlerine bağlıdır. Büyük ölçekli ve çok üreticili (multi-vendor) ağlarda, bu durum operasyonel bir kabusa dönüşmektedir zira her üreticinin protokol uygulamaları ve konfigürasyon hiyerarşileri farklılık göstermektedir. Ayrıca, dağıtık kontrol düzlemi mimarisi nedeniyle, ağdaki her cihaz kararlarını kendi sınırlı yerel bilgisiyle almakta, bu da ağ genelinde optimum kaynak kullanımını ve tutarlı güvenlik politikalarının uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN), ağ yönetimini donanımdan soyutlayarak bu hantal yapıyı ortadan kaldıran ve modern ağ gereksinimlerine yanıt veren yenilikçi bir yaklaşımdır. SDN mimarisi, ağın "beyni" olan kontrol düzlemini, ağın "kası" olan veri düzleminden ayırarak merkezi bir sunucuya taşır. Bu ayrım sayesinde ağ, statik ve donanım bağımlı bir yapıdan çıkıp, programlanabilir ve dinamik bir yazılım ekosistemine dönüşür. SDN mimarisi mantıksal olarak birbirleriyle standartlaştırılmış arayüzler üzerinden haberleşen üç temel katmandan oluşmaktadır:

- Uygulama Katmanı (Application Plane): Ağın iş gereksinimlerinin ve güvenlik politikalarının tanımlandığı en üst katmandır. Ağ yönetim yazılımları, yük dengeleyiciler (Load Balancers), siber güvenlik servisleri, analitik araçlar ve bu proje kapsamında otonom tehdit algılama mantığını barındıran WAF/IPS simülasyonları bu katmanda konumlandırılır. Uygulamalar, ağın karmaşık fiziksel topolojisiyle ilgilenmek yerine, Maksat Odaklı Ağ Yönetimi (Intent-Based Networking) prensibiyle çalışarak isteklerini kontrolcüye iletir.

- Kontrol Katmanı (Control Plane): SDN mimarisinin merkezinde yer alan ve ağın "işletim sistemi" olarak görev yapan denetleyicinin (Controller) bulunduğu katmandır. Kontrolcü, ağın tamamına ait eşzamanlı ve küresel bir görünürlüğe (Global Network View) sahiptir. Tüm anahtarlayıcıların durumunu, bağlantı kapasitelerini ve topoloji haritasını dinamik bir veritabanında tutar. Uygulama katmanından gelen yüksek seviyeli iş komutlarını (örneğin "Saldırgan MAC adresini engelle"), alt katmandaki donanımların anlayabileceği düşük seviyeli akış kurallarına (Flow Rules) dönüştürerek donanımlara dikte eder.

- Veri Katmanı (Data Plane / Infrastructure Plane): Kontrolcüden gelen kurallara göre paket iletimi (Forwarding), düşürülmesi (Drop) veya paket başlıklarının değiştirilmesi (Set-Field) işlemlerini hat hızında (wire-speed) icra eden ağ cihazlarının bulunduğu katmandır. Bu cihazlar (Open vSwitch, fiziksel donanımlar vb.), kendi başlarına herhangi bir rota veya güvenlik kararı alamazlar. Yalnızca Üçlü İçerik Adreslenebilir Bellek (TCAM - Ternary Content-Addressable Memory) üzerinde tutulan akış tablolarındaki eşleşme ve eylem (Match-Action) talimatlarını uygularlar.

SDN mimarisinin esnekliğini sağlayan en önemli unsur, bu üç katman arasındaki iletişimin açık ve standart protokollerle (API) gerçekleştirilmesidir:

- Kuzey Arayüzü (Northbound API): Uygulama katmanı ile kontrol katmanı arasındaki iletişimi sağlar. Genellikle RESTful API mimarisine dayanan bu arayüz sayesinde, ağ mühendisleri Python veya Java gibi modern programlama dilleriyle ağın davranışını değiştirecek yazılımlar geliştirebilmektedir. Kuzey arayüzünün standart bir yapıda olması, uygulama geliştiricilerin alt ağ teknolojilerinden (sanal veya fiziksel) tamamen bağımsız çalışmasına olanak tanır.

- Güney Arayüzü (Southbound API): Kontrol katmanı ile veri katmanı altındaki donanımlar arasındaki iletişimi standartlaştıran protokoldür. OVSDB ve NETCONF gibi farklı protokoller bulunmasına karşın, SDN mimarisinin fiili standardı (de facto) OpenFlow protokolüdür. Bu arayüz, denetleyicinin donanım markasından bağımsız olarak tüm ağ anahtarlarının akış tablolarını milisaniyeler içerisinde güncellemesine olanak tanır.

| Karşılaştırma Kriteri | Geleneksel Ağ Mimarisi | Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) Mimarisi |
| --- | --- | --- |
| Kontrol ve Veri Düzlemi | Donanım üzerinde birleşik (Bütünleşik) | Birbirinden tamamen ayrılmış |
| Yönetim Yapısı | Dağıtık (Her cihaz tek tek yönetilir) | Merkezi (Tek bir denetleyici üzerinden) |
| Trafik Yönlendirme | Hedef IP tabanlı statik yönlendirme | Akış (Flow) tabanlı dinamik yönlendirme |
| Donanım Bağımlılığı | Yüksek (Marka bazlı kapalı sistemler) | Düşük (Donanım bağımsız / OpenFlow) |
| Güvenlik Müdahalesi | Reaktif ve yavaş (Manuel ACL kuralı) | Proaktif ve milisaniyelik (Otonom) |

Tablo 1. Geleneksel Ağ Mimarisi ile SDN Mimarisinin Karşılaştırması

2.2. OpenFlow 1.3 Protokolü ve Akış Yönetimi

OpenFlow, Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) mimarisinde merkezi kontrol düzlemi ile veri iletim düzlemi arasındaki iletişimi standartlaştıran en yaygın güney arayüzü (Southbound API) protokolüdür. Geleneksel ağ donanımlarının kapalı ve tescilli (proprietary) yönlendirme algoritmalarını aşarak, ağ anahtarlarının davranışlarının harici bir sunucu (denetleyici) üzerinden programlanabilmesine olanak tanır. Projede tercih edilen OpenFlow 1.3 versiyonu gelişmiş IPv6 desteği, mantıksal port (logical port) kavramı, çoklu akış tabloları (Multiple Flow Tables), grup tabloları (Group Tables) ve ölçüm (Meter) mekanizmaları sayesinde esnek ve granüler güvenlik politikalarının uçtan uca uygulanmasına imkan vermektedir.

OpenFlow uyumlu bir anahtarlayıcı (switch), ağ üzerinden geçen paketleri geleneksel hedef MAC veya IP adresine göre değil, denetleyici tarafından TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) hafızasına yazılan "Akış Tabloları" (Flow Tables) referansıyla yönlendirir. Akış, belirli karakteristikleri paylaşan ve aynı kurallara tabi tutulan ağ paketleri dizisi olarak tanımlanmaktadır. Her bir akış girdisi (Flow Entry), temel olarak aşağıdaki fonksiyonel bileşenlerden oluşmaktadır:

- Eşleşme Alanları (Match Fields) ve Öncelik (Priority): Gelen paketin donanım seviyesinde hangi akış kuralına ait olduğunun belirlendiği alandır. Katman 2 (Ethernet MAC, VLAN ID), Katman 3 (IPv4/IPv6 kaynak/hedef adresleri, IP protokolü) ve Katman 4 (TCP/UDP kaynak/hedef port numaraları) başlık bilgileri üzerinden tam eşleşme (Exact Match) veya joker karakter (Wildcard) kullanımıyla maskeli eşleşme yapılabilmektedir. Sistemde kural çakışmalarını (rule conflict) önlemek amacıyla her eşleşme alanına bir "Öncelik" (Priority) değeri atanır. Örneğin, bir saldırganı engellemek için yazılan kural (Drop), normal iletim kuralından (Forward) daha yüksek bir öncelik değeriyle anahtara gönderilir ve donanım her zaman en yüksek öncelikli kuralı işletir.

- Zaman Aşımı Parametreleri (Timeouts): Akış kurallarının donanım belleğinde ne kadar süre aktif kalacağını belirleyen güvenlik parametreleridir. İki farklı zamanlayıcı bulunur: idle_timeout (belirtilen süre boyunca kuralla eşleşen hiçbir paket geçmezse kural silinir) ve hard_timeout (kuralla eşleşen paket geçse dahi belirtilen mutlak sürenin sonunda kural silinir). Geliştirilen sistemin "Dinamik Akış Temizliği" (Self-Healing) mekanizması, ağın TCAM hafızasının dolup kilitlenmesini engellemek için bu parametreleri aktif olarak kullanmaktadır.

- Sayaçlar (Counters): Eşleşen paket sayısı, taşınan bayt miktarı ve akışın ne kadar süredir aktif olduğu gibi istatistiki verileri tutan sayaçlardır. OpenFlow protokolünün sunduğu bu sayaçlar, projedeki anomali tabanlı tehdit tespiti için hayati öneme sahiptir. Kontrolcü, belirli periyotlarla anahtarlara OFPFlowStatsRequest mesajları göndererek sayaç verilerini çeker ve örneğin bir ICMP Flood (Sel) saldırısındaki ani paket artışını (PPS - Packets Per Second) bu sayede otonom olarak tespit eder.

- Talimatlar ve Eylemler (Instructions / Actions): Paket bir kural ile eşleştiğinde donanımın uygulayacağı işlemi belirtir. Yaygın eylemler arasında paketi belirli bir fiziksel porta iletmek (OFPActionOutput), paketi hiçbir porta göndermeyerek imha etmek (Drop), aktif yanıltma (Honeypot) senaryolarında olduğu gibi paketin MAC veya IP başlıklarını anlık olarak değiştirmek (OFPActionSetField) yer almaktadır. Paket hiçbir kuralla eşleşmediğinde (Table-Miss) veya derin paket incelemesi (Deep Packet Inspection) gerektiğinde, paket OFPPacketIn mesajı ile kontrolcüye gönderilir. Kontrolcü gerekli analizi yaptıktan sonra paketi ağa geri sokmak için OFPPacketOut mesajını kullanır.

Boru Hattı İşleme (Pipeline Processing) ve Çoklu Tablo Mimarisi OpenFlow 1.3 versiyonu ile gelen en kritik yenilik, tek ve devasa bir akış tablosu yerine, mantıksal olarak birbirine bağlı çoklu tabloların (Multiple Flow Tables) kullanılmasıdır. Ağa giren bir paket, işlem görmeye her zaman Tablo 0'dan (Table 0) başlar. Tablo 0'daki talimatlar, paketi doğrudan ağa iletebileceği gibi, GOTO_TABLE komutuyla paketi bir sonraki akış tablosuna (Örneğin Tablo 1 veya Tablo 5) yönlendirebilir.

Bu ardışık "Boru Hattı" (Pipeline) işleme mantığı, güvenlik mimarisinde modülerliğe olanak tanımaktadır. Bu projede geliştirilen sistem, donanım kaynaklarını optimize etmek amacıyla söz konusu mimariyi doğrudan kullanmaktadır. Katman 2 düzeyindeki temel güvenlik doğrulamaları (ARP kontrolü ve MAC beyaz liste analizi) ilk tablolarda gerçekleştirilirken doğrulanan paketler dinamik karaliste denetimi, yönlendirme (routing) kuralları ve WAF kurallarının işletildiği ardışık tablolara aktarılmıştır. Bu sayede, ağ donanımının sınırlı bellek kapasitesi verimli kullanılmış ve karmaşık kurumsal güvenlik politikalarının milisaniyelik gecikmelerle (low-latency) hat hızında çalıştırılması sağlanmıştır.

Şekil 2. OpenFlow Protokolü Paket İşleme ve Haberleşme Mimarisi

2.3. Ryu SDN Kontrolcü Çerçevesi

Ryu, bileşen tabanlı, açık kaynaklı ve Python dili ile geliştirilmiş bir SDN kontrolcü çerçevesidir (framework). Python uyumlu modern çatısı, projenin güncel Linux üzerinde kararlı ve performanslı çalışmasını sağlamaktadır. Yazılım mimarisi, geliştiricilere düşük seviyeli OpenFlow protokol detaylarıyla uğraşmadan, yüksek seviyeli ağ yönetim mantığına odaklanma esnekliği sunmaktadır. Ryu'nun modüler yapısı, farklı ağ fonksiyonlarının bağımsız bileşenler (Ryu uygulamaları) halinde geliştirilmesine ve çalışma zamanında (runtime) dinamik olarak yüklenmesine imkan tanır.

Ryu'nun mimarisi, ağ olaylarını (events) yönetmek üzere olay tabanlı bir programlama modeline (Event-driven Programming) dayanır. Anahtarlayıcıya yeni bir paket geldiğinde ve mevcut akış tablolarında hiçbir kural ile eşleşmediğinde, OpenFlow protokolü gereği bu paket kontrolcüye tetiklenen bir OFPEventOFPPacketIn olayı ile gönderilir. Ryu üzerinde yazılan kontrol uygulamaları, bu olayları yakalayan dinleyiciler (@set_ev_cls) vasıtası ile paketi analiz eder, yeni bir kural (Flow Mod) üretir ve anahtarlayıcıya geri gönderir.

Ryu, geliştiriciye ağ topolojisini dinamik olarak çıkarma, OpenFlow mesajlarını nesne tabanlı manipüle etme ve asenkron ağ yönetim süreçlerini yürütme esnekliği tanır. Ağ güvenliği uygulamalarında, karmaşık algoritmaların (örneğin ARP eşleştirme tabloları veya dinamik ban mekanizmaları) hızlıca prototiplenmesi ve uygulanması için gerekli alt yapı kütüphanelerini bünyesinde barındırır. Kontrolcünün sunduğu geniş kütüphane desteği, projemizdeki L2-L7 arası çok katmanlı otonom savunma mekanizmalarının entegre bir biçimde çalışmasında kilit rol oynamıştır.

2.4. Mininet Ağ Emülasyon Aracı

Mininet tek bir Linux çekirdeği (kernel) üzerinde işlem süreçleri, ağ alan alanları (network namespaces) ve sanal bağlantılar kullanarak gerçekçi bir ağ topolojisini emüle eden açık kaynaklı bir araçtır. Simülatörlerin aksine Mininet, gerçek Linux ağ yığınını (network stack) ve kodlarını çalıştırır. Dolayısıyla, Mininet üzerinde test edilen bir kontrolcü kodu veya ağ trafiği, herhangi bir değişiklik yapılmadan fiziksel SDN donanımlarına taşınabilir.

Projede Mininet, uç birimleri (hosts), anahtarlayıcıları (switches) ve aralarındaki sanal kabloları (links) oluşturmak için kullanılmıştır. Mininet, test aşamasında ağ bileşenlerinin izole çalışmasını sağlayarak saldırgan makine, kurban makine ve korunan sunucu gibi rollerin tek bir fiziksel bilgisayar üzerinde aslına uygun olarak konumlandırılmasına imkan tanır.

2.5. Open vSwitch (OVS) Teknoloji ve Yapısı

Open vSwitch (OVS), sanallaştırma ortamlarında yaygın olarak kullanılan, çok katmanlı, açık kaynaklı bir sanal ağ anahtarlayıcısıdır. Geleneksel donanımsal anahtarlayıcıların tüm fonksiyonlarını yazılımsal olarak taklit eder ve OpenFlow protokolünü tam uyumlu olarak destekler.

OVS iki temel bileşenden oluşur:

1. ovs-vswitchd (Kullanıcı Alanı Daemonu): Anahtarlayıcının yönetimini, kontrolcü ile OpenFlow bağlantısının kurulmasını ve konfigürasyon yönetimini sağlar.

2. OVS Çekirdek Modülü (Datapath): Performansı artırmak amacıyla Linux çekirdek alanında (kernel space) çalışır. Kullanıcı alanından gelen akış kurallarını önbelleğe alarak (caching), paketlerin kontrolcüye veya kullanıcı alanına çıkmadan doğrudan çekirdek seviyesinde, hat hızında (wire-speed) iletilmesini veya düşürülmesini sağlar.

Projedeki tüm ağ trafiği, Mininet tarafından oluşturulan OVS örnekleri üzerinden akmaktadır. Dinamik engelleme emirleri kontrolcüden OVS'e iletildiğinde, işlem doğrudan çekirdek düzeyindeki veri yoluna (datapath) yazılarak gecikme süreleri minimum düzeyde tutulur.

2.6. Suricata Tehdit Algılama Sistemi (IDS)

Suricata yüksek performanslı, çoklu işlem parçacığı (multi-threaded) desteğine sahip, açık kaynaklı bir ağ tehdit algılama (IDS) ve engelleme (IPS) sistemidir. Projede, ağ protokol analizleri yapmak ve imza tabanlı saldırı tespit süreçlerini yürütmek üzere konumlandırılmıştır. Geleneksel tek iş parçacıklı (single-threaded) sistemlerin aksine Suricata, modern çok çekirdekli CPU mimarilerinden maksimum düzeyde yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yetenek, yüksek hızda veri akışına sahip kurumsal WAN ortamlarında paket kaybı (packet drop) yaşamadan derinlemesine analiz yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Suricata'nın mimari avantajları şu şekildedir:

- Çoklu İşlem Parçacığı (Multi-threading): Trafik analiz işlemlerini mevcut tüm CPU çekirdeklerine dağıtarak yüksek bant genişliğine sahip ağlarda paket kaçırmadan tarama yapabilir. Paket yakalama, çözme, akış takibi, imza eşleştirme ve loglama süreçleri ayrı iş parçacıkları tarafından paralel olarak yürütülür, bu da sistem donanımının optimize edilmesini sağlar.

- Gelişmiş Protokol Ayrıştırma: HTTP, TLS, FTP, DNS, ICMP ve TCP/UDP protokollerini derinlemesine inceleyerek paketlerin sadece başlık bilgilerini değil, yük (payload) kısımlarını da imza veri tabanı ile karşılaştırır. Uygulama katmanı farkındalığı sayesinde, TLS sertifikalarındaki anomalileri veya HTTP isteklerindeki zararlı parametreleri (SQLi, XSS ifadeleri) yüksek doğrulukla saptayabilmektedir.

- EVE JSON Çıktı Biçimi: Suricata, tespit ettiği anomalileri ve ürettiği alarmları eve.json adı verilen yapılandırılmış log dosyasına gerçek zamanlı olarak yazar. Bu standart çıktı biçimi, projenin entegrasyon katmanında logların okunmasını ve SDN kontrolcüsüne tetikleyici veri olarak aktarılmasını kolaylaştırmaktadır. JSON formatındaki zengin veri içeriği, saldırının kaynağı, hedefi, protokol detayları ve eşleşen imza kimliği (SID) gibi kritik bilgileri tek bir satırda asenkron olarak sunar.

Suricata'nın sisteme entegrasyonu, ağın veri düzlemine ek bir gecikme yükü getirmemesi amacıyla "Mirror Mode" (Ayna Modu) mimarisiyle kurgulanmıştır. Kritik ağ anahtarlarından geçen trafiğin bir kopyası, OVS'in SPAN (Switched Port Analyzer) özelliği kullanılarak Suricata'nın dinlediği sanal arayüze kopyalanmaktadır. Suricata bir imza eşleşmesi yakalayıp `eve.json` dosyasına alarm bastığı anda, Python tabanlı bir log dinleyici (log watcher) bileşeni bu kaydı anlık olarak okur. Dosya seviyesinde gerçekleşen bu asenkron iletişim, veri iletim hızını etkilemeden, imza tabanlı zekanın SDN kontrolcüsünün otonom karar mekanizmalarına girdi sağlamasına olanak tanır.

2.7. Ağ Tabanlı Tehditler ve Saldırı Vektörleri

Sistem mimarisinin doğrulanması ve test edilmesi amacıyla, günümüz kurumsal ağlarında sıkça karşılaşılan beş temel saldırı vektörü incelenmiş ve sistemin kuramsal temellerine dahil edilmiştir:

1. SYN Flood (DoS/DDoS): TCP üçlü el sıkışma (three-way handshake) sürecindeki zafiyeti kullanan bir servis dışı bırakma saldırısıdır. Saldırgan, hedef sunucuya sürekli olarak SYN paketleri gönderir ancak gelen SYN-ACK yanıtlarına karşılık ACK paketini göndermez. Sunucu, bu yarım açık (half-open) bağlantıları belleğinde tutmaya çalışırken kaynaklarını tüketir ve meşru kullanıcılara hizmet veremez hale gelir.

2. ICMP Flood: Hedef sisteme yüksek hızda ve yoğun miktarda ICMP Echo Request (ping) paketleri gönderilerek ağ bant genişliğinin ve hedef makinenin işlemci kaynaklarının tüketilmesi hedeflenir.

3. Port Tarama (Port Scanning / Nmap): Saldırganların hedef ağdaki aktif cihazları, açık portları ve çalışan servisleri tespit etmek için gerçekleştirdiği keşif (reconnaissance) faaliyetidir. Genellikle TCP SYN, TCP Connect veya UDP taramaları şeklinde yürütülür.

4. ARP Spoofing (Man-in-the-Middle): Katman 2 düzeyinde çalışan Adres Çözümleme Protokolünün (ARP) kimlik doğrulama barındırmamasından kaynaklanan bir zafiyettir. Saldırgan, ağdaki cihazlara sahte ARP yanıtları (ARP Reply) göndererek kendisini ağ geçidi (gateway) veya hedef cihaz olarak tanıtır. Bu sayede iki cihaz arasındaki tüm trafik saldırgan üzerinden akar ve verinin gizliliği ile bütünlüğü ihlal edilir.

5. ICMP Exfiltration (Veri Sızıntısı): Güvenlik duvarları tarafından genellikle engellenmeyen ICMP (ping) paketlerinin veri alanı (payload) kısmına gizli verilerin parça parça eklenerek ağ dışına sızdırılması tekniğidir. Protokolün amacına aykırı bu kullanım, paket boyutu ve frekans analizleri ile takip edilmelidir.

# BÖLÜM 3.SİSTEM TASARIMI VE AĞ MİMARİSİ

3.1. Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) Topolojisi

Kurumsal ağların siber tehditlere karşı korunması, fiziksel ve mantıksal altyapının doğru bir mimari hiyerarşiyle modellenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada tasarımı gerçekleştirilen Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) topolojisi merkezi bir veri merkezi, omurga (core) katmanı, dağıtım (distribution) katmanı ve uç kullanıcı erişim (access) katmanlarından oluşan çok katmanlı bir yapıda kurgulanmıştır. Geleneksel mimarilerde bu katmanlar arasındaki geçişler statik yönlendirme tabloları ve donanımsal erişim kontrol listeleri (ACL) ile yönetilirken, önerilen siber güvenlik mimarisinde tüm ağ topolojisi OpenFlow 1.3 protokolü destekli yazılımsal anahtarlar (Open vSwitch) üzerinden merkezi Ryu denetleyicisine bağlanmıştır.

Topolojinin merkezinde, kurumsal servislerin barındırıldığı veri merkezi anahtarı ile dış dünyaya açılan kenar yönlendiriciler arasında konumlandırılmış yedekli bir omurga altyapısı yer almaktadır. Mininet ortamında emüle edilen bu yapıda, ağın farklı bölgelerindeki trafiği yalıtmak ve yönetim kolaylığı sağlamak amacıyla mantıksal ağ bölümlendirmeleri (VLAN) uygulanmıştır. Özellikle kurumsal yönetim cihazlarının ve hassas sunucuların yer aldığı segmentler, omurga anahtarlarının üzerindeki yükü hafifletmek ve yanal hareket (lateral movement) riskini minimize etmek amacıyla adanmış erişim katmanı anahtarlarıyla (Cisco 9200L mimarisi temel alınarak) omurgadan izole edilmiştir. Denetleyici, bu karmaşık WAN topolojisindeki tüm anahtarların LLDP paketlerini izleyerek ağ haritasını dinamik olarak çıkarmakta ve herhangi bir bağlantı koptuğunda veya yeni bir cihaz eklendiğinde topoloji grafını gerçek zamanlı olarak güncellemektedir.

Şekil 3. Kurumsal Geniş Alan Ağı (Enterprise WAN) Genel Topoloji Şeması

| Cihaz (Node) Rolü | Host Adı | IP Adresi | MAC Adresi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurumsal Web Sunucusu | web_srv | 10.0.1.80/8 | 00:00:00:00:01:80 |
| SIEM Log Sunucusu | siem | 10.0.1.10/8 | 00:00:00:00:01:10 |
| Şube İstemcisi 1 | subePC | 10.0.2.100/8 | 00:00:00:00:02:10 |
| Bal Küpü (Honeypot) | honey | 10.0.99.99/8 | 00:00:00:00:99:99 |
| Saldırgan (Hacker) | hacker | 10.0.9.9/8 | 00:00:00:00:09:09 |

Tablo 2. Emülasyon Ortamındaki Kritik Düğümlerin (Nodes) Ağ Yapılandırması

3.2. Operatör ve ISP Katmanında Yedekli Hat Yönetimi (APN)

Geniş alan ağlarında iş sürekliliğinin sağlanması ve kritik kurumsal servislerin kesintiye uğramaması için operatör katmanında yedeklilik hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, birincil İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) hatlarında meydana gelebilecek fiziksel kopmalar veya bant genişliği darboğazlarına karşı, mobil operatör altyapıları üzerinden uç birimlerin merkeze bağlanmasını sağlayan güvenli Erişim Noktası Adı (APN - Access Point Name) yedekleme mimarisi tasarlanmıştır. Tasarlanan bu yapıda, kurumsal uç noktalar merkeze çift yönlü (multi-homed) olarak bağlanmakta ve birincil hat çöktüğü anda trafik otonom olarak yedek hücresel APN tüneline aktarılmaktadır.

SDN tabanlı bu yedekli hat yönetiminde, geleneksel BGP (Border Gateway Protocol) veya HSRP (Hot Standby Router Protocol) gibi protokollerin yakınsama (convergence) sürelerindeki gecikmeleri ortadan kaldırmak amacıyla, Ryu denetleyicisi üzerinde çalışan aktif bir hat izleme modülü kurgulanmıştır. Denetleyici, OpenFlow protokolünün Echo-Request ve Echo-Reply mesaj mekanizmalarını kullanarak veya anahtarlardan belirli periyotlarla akış istatistiklerini (flow stats) talep ederek hatların gecikme (latency) ve paket kaybı (packet loss) oranlarını ölçmektedir. Birincil ISP hattında anomali tespit edildiği milisaniye içinde, denetleyici ağın kenar anahtarlarına yeni akış kuralları (Flow-Mod) göndererek trafiği yedek APN profiline yönlendirmektedir. Bu süreç, donanım seviyesinde kural değişimi ile yapıldığı için uç kullanıcılarda seans kaybı (session drop) yaşanmadan hat yedeklemesi başarıyla tamamlanmaktadır.

Şekil 4. ISP Birincil Hat ve Yedek APN Hücresel Bağlantı Geçiş Mekanizması

3.3. Servis Zinciri (Service Chaining) ve Bölgesel Güvenlik Tasarımı

Kurumsal ağ trafiğinin güvenliği, paketlerin türüne ve taşıdığı risk seviyesine göre farklı güvenlik süzgeçlerinden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Geleneksel ağlarda bu işlem, trafiğin fiziksel olarak Firewall, IDS veya Proxy cihazlarına kablolanmasıyla (hairpinning) çözülmekte, bu da ağda ciddi performans kayıplarına ve yönetim zorluklarına yol açmaktadır. Önerilen mimaride bu problemi çözmek amacıyla, Yazılım Tanımlı Servis Zinciri (Software-Defined Service Chaining) mekanizması tasarlanmıştır. Bu mekanizma sayesinde, paketlerin fiziksel yolları değiştirilmeden, sadece mantıksal akış kuralları manipüle edilerek trafik belirli bir güvenlik sırasına göre yönlendirilmektedir.

Bölgesel güvenlik tasarımı kapsamında ağ, Firewall Bölgesi (DPID 8), IPS Bölgesi (DPID 9), WAF Bölgesi (DPID 17) ve Bal Küpü (Honeypot) Bölgesi (DPID 18) olmak üzere işlevsel sanal bölgelere ayrılmıştır. Normal şartlar altında uç birimlerden gelen standart bir HTTP trafiği, denetleyicinin yazdığı servis zinciri kuralları doğrultusunda sırasıyla önce Firewall (s8) anahtarına, ardından IPS (s9) denetimine ve son olarak uygulama katmanı filtresi için WAF (s17) anahtarına uğramak zorundadır. Eğer IPS katmanında bir paket anomali olarak işaretlenirse, servis zinciri dinamik olarak kırılarak ilgili trafik kurumsal sunucular yerine doğrudan Honeypot bölgesine (s18) saptırılmaktadır. Bu bölgesel yalıtım, tüm kurumsal WAN genelinde esnek ve programlanabilir bir koruma katmanı oluşturmaktadır.

3.4. Veri Merkezi ve Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı (WAF)

Kurumsal veri merkezlerinde barındırılan web sunucuları (Örn: 10.0.1.80), siber saldırganların uygulama katmanında (Layer 7) gerçekleştirdiği HTTP sel saldırıları, SQL Injection veya Cross-Site Scripting (XSS) gibi tehditlere karşı açık hedef konumundadır. Bu çalışmada, ağ içi koruma mimarisinin en uç noktası olarak veri merkezi girişine OpenFlow entegrasyonlu bir Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarı (WAF) anahtarlama modülü konumlandırılmıştır. Bu modül, veri merkezindeki anahtarın (WAF_DPID = 17) paket işleme yeteneklerini doğrudan L7 farkındalığıyla birleştirmektedir.

Sistem şu şekilde işlemektedir: Veri merkezindeki web sunucusuna doğru gelen tüm TCP tabanlı trafik, hedef portu 80 veya 443 olduğu durumlarda OpenFlow kuralları gereği öncelikli olarak WAF denetim süzgecine yönlendirilir. WAF_DPID (s17) anahtarı, bu paketleri aldığında mac_to_port tablosunu güncellerken, eşzamanlı olarak gelen HTTP isteklerinin başlık (header) ve yük (payload) yapılarını derin paket incelemesi (Deep Packet Inspection) amacıyla denetleyiciye iletir. Denetleyici üzerinde çalışan L7 analiz modülü, gelen isteklerin kurumsal web sunucusu (10.0.1.80 / MAC: 00:00:00:00:01:80) için bir tehdit oluşturup oluşturmadığını doğrular. Eğer istek temiz ise kural tablosuna göre normal yönlendirme yapılır eğer istek zararlı kod blokları içeriyorsa veya kaynak MAC adresi beyaz listede (whitelist) yer almayan bir saldırgansa, akış derhal kesilerek veri merkezinin kapısında engelleme uygulanır.

3.5. Kontrolcü Algoritmalarının Mantıksal Akışı

Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) mimarisinde merkezi zeka olarak konumlandırılan Ryu denetleyicisi, ağ üzerinde gerçekleşen olaylara anlık tepki verebilmek için "Olay-Güdümlü" (Event-Driven) ve asenkron bir yazılım mimarisi kullanmaktadır. Geleneksel ağlarda yönlendirme kararları her bir cihazın kendi işlemcisi üzerinde izole olarak alınırken; geliştirilen otonom güvenlik sisteminde, ağ donanımlarından (Open vSwitch) denetleyiciye ulaşan her anomali veya yeni bağlantı isteği, hiyerarşik bir karar ağacından (Decision Tree) geçirilmektedir. Ryu üzerinde çalışan ve @set_ev_cls dekoratörü ile dinlenen algoritmalar, paketleri analiz ederken işlemleri engellemesiz (non-blocking) bir yapıda yürüterek milisaniyelik tepki sürelerini garanti altına alır.

Sistemin mantıksal akışı, bir paketin denetleyiciye girdiği andan itibaren ağa geri fırlatıldığı veya imha edildiği ana kadar dört temel alt faz (aşama) üzerinden işletilmektedir:

Faz 1: Olayın Tetiklenmesi (Packet-In) ve Erken Uyarı (Rate Limiting) Denetimi Ağdaki bir uç birimden çıkan veri paketi anahtarlayıcıya (switch) ulaştığında, donanımın TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) hafızasındaki akış tablolarında (Flow Tables) eşleşen bir kural bulunamazsa (Table-Miss durumu), donanım paketi OFPPacketIn mesajı içerisine kapsülleyerek denetleyiciye iletir. Sistemin algoritmik süreci bu olayın tetiklenmesiyle başlar.

Denetleyici, paketin içeriğini okumadan önce Kontrol Düzlemi DoS (Control Plane Denial of Service) saldırılarına karşı "Dinamik Hız Sınırlandırma" (Rate Limiting) modülünü çalıştırır. Algoritma, gelen her paketin kaynak MAC adresini ve paketin geldiği fiziksel portu (in_port) baz alarak bir sayaç mekanizması (Counter) işletir. Eğer aynı donanım adresinden saniyede belirlenen eşik değerin (örneğin 15 PPS - Packet Per Second) üzerinde kontrolcüye paket yansıtılıyorsa, sistem paketin ayrıştırma (parsing) fazına geçmesini engeller. Bu durumda algoritma doğrudan ilgili fiziksel porta öncelik (priority) değeri en yüksek seviyede olan bir "Hard-Drop" kuralı (OFPFlowMod) yazar ve kontrolcünün işlemci (CPU) ile bellek (RAM) darboğazına girmesini otonom olarak engeller.

Faz 2: Başlık Ayrıştırma (Packet Parsing) ve L2/L3 Çapraz Doğrulaması Hız sınırlandırma filtresinden başarıyla geçen meşru trafik, Ryu'nun yerleşik paket ayrıştırma kütüphaneleri (ryu.lib.packet) kullanılarak parçalarına ayrılır. Gelen paket sırasıyla Ethernet (Katman 2), IPv4 veya ARP (Katman 3) ve TCP/UDP/ICMP (Katman 4) başlıklarına (headers) deşifre edilir. Bu derin paket incelemesinin ilk aşamasında sistemin temel adres doğrulama algoritmaları işletilir:

- Adres Öğrenme ve Topoloji Keşfi (MAC Learning): Algoritma, mac_to_port isimli dinamik Python sözlüğünü (Dictionary) güncelleyerek paketin kaynak MAC adresini ve geldiği portu hafızaya alır.

- ARP Doğrulama Modülü: Ayrıştırılan paket bir Adres Çözümleme Protokolü (ARP) mesajı ise, hedeflenen ve talep edilen mantıksal IP adresleri ile fiziksel MAC adresleri çıkarılır. Bu veriler, sistemin beyaz listesindeki (Whitelist) statik kayıtlarla karşılaştırılır. Uyuşmazlık durumunda algoritma trafiği anında keserek "ARP Spoofing" alarmı üretir.

- IP Kaynak Çapraz Doğrulaması (Cross-Check): Paket bir IPv4 trafiği taşıyorsa, L3 başlığındaki kaynak IP adresi ile L2 başlığındaki donanım adresi eşleştirilir. Bu sayede, ağ içerisindeki bir makinenin başka bir kullanıcının veya sunucunun IP adresini taklit ettiği (IP Spoofing) girişimler anahtar kapısında tespit edilir.

Faz 3: Tehdit Algılama Motorlarının (DPI) İşletilmesi Temel L2 ve L3 doğrulama aşamalarından geçen ve yapısal olarak meşru görünen paketler, taşıdıkları Katman 4 protokolüne göre farklılaştırılmış tehdit algılama süzgeçlerinden geçirilir:

ICMP Yük (Payload) İncelemesi: Eğer ayrıştırılan paket bir icmp.icmp objesi ise, algoritma başlık bilgisi dışındaki veri yükünün (payload) bayt (byte) cinsinden uzunluğunu ölçer. Standart ping boyutlarını (örneğin 64 bayt) aşan ve tolerans sınırı olarak belirlenen 200 baytın üzerindeki paketler, "ICMP Exfiltration" (Gizli Kanal ile Veri Sızıntısı) eylemi olarak işaretlenir.

TCP/UDP Port İzleme (Port Tracking): Sisteme gelen bağlantı isteklerindeki hedeflenen L4 port numaraları (tcp.dst_port), defaultdict(set) benzeri küme tabanlı veri yapılarında kaynak IP adresine göre gruplandırılarak sayılır. Aynı kaynaktan belirli bir zaman penceresi (time window) içerisinde ardışık olarak farklı portlara gelen eşsiz istekler, tolerans limitini aştığında "Nmap Keşif ve Port Taraması" olarak sınıflandırılır.

Durumsuz (Stateless) WAF Denetimi: Ağ topolojisinde kritik web sunucularını barındıran veri merkezi anahtarına (WAF DPID 17) gelen TCP paketleri, standart anahtar öğrenme mekanizmasından kasıtlı olarak muaf tutulur. İzin verilen kurumsal portlar (Örn: HTTP/80 ve HTTPS/443) dışındaki tüm TCP akış denemeleri algoritmik olarak "Akış Atlatma (Flow Bypass) Girişimi" olarak değerlendirilir ve reddedilir.

Faz 4: Karar Verme, Otonom İcra ve Adli Bilişim (Forensics) Entegrasyonu Çok katmanlı algoritmaların analizleri tamamlandığında, paket hakkında nihai bir karar (Zararsız - Benign veya Zararlı - Malicious) verilir ve otonom icra fazına geçilerek ağ donanımlarına gerekli OpenFlow komutları iletilir:

- Tehdit Tespit Edilmediyse (Olağan Yönlendirme): Algoritma, hedefin ağdaki konumunu önceden oluşturulmuş mac_to_port tablosundan veya topoloji grafından çeker. Anahtarlayıcıya eşleşen paketler için bir yönlendirme kuralı yazarak (OFPInstructionActions ve OFPActionOutput) trafiğin donanım hızında devam etmesini sağlar. buffer_id parametresi kullanılarak, bekletilen paketin ağa geri fırlatılması (PacketOut) sağlanır.

Tehdit Tespit Edildiyse (Otonom İhlal Müdahalesi): Bir anomali doğrulandığında, sistem derhal asenkron çalışan global_block_mac fonksiyonunu tetikler. Tüm anahtarlara eşzamanlı olarak OFPFC_DELETE mesajı gönderilerek saldırganın anahtarların TCAM hafızasında kalan geçmiş meşru akışları silinir (Akış Temizliği - Self-Healing). Ardından saldırgan donanım katmanında karalisteye alınır.

Aktif Yanıltma ve Raporlama: Eşzamanlı olarak tespit edilen tehdit türü, ihlali gerçekleştiren MAC adresi ve Unix zaman damgası (Timestamp), arka planda çalışan ayrı bir işlem parçacığı (thread) üzerinden SQLite adli bilişim veritabanına kalıcı log olarak işlenir. Eğer tespit edilen saldırgan için Bal Küpü (Honeypot) yönlendirmesi aktif edilmişse, sistem sadece paketi düşürmekle kalmaz; OFPActionSetField komutunu kullanarak paketin MAC ve IPv4 başlıklarını anlık olarak manipüle eder ve trafiği otonom olarak sahte hedeflere (Honeypot) saptırır.

Şekil 5. Ryu denetleyicisi otonom tehdit algılama ve karar verme (Decision Tree) akış şeması

# BÖLÜM 4. TEHDİT ALGILAMA VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

Bu bölümde, kurumsal ağ (Enterprise WAN) topolojisi üzerinde meydana gelebilecek çeşitli ağ ve uygulama katmanı saldırılarının tespiti ile bu saldırılara karşı geliştirilen otonom savunma algoritmaları detaylandırılmaktadır. Sistem, ağ trafiğini statik kurallarla engellemek yerine, Ryu kontrolcüsü üzerinden paketlerin başlık (header) ve yük (payload) bilgilerini derinlemesine analiz ederek dinamik kararlar üreten yapısal bir güvenlik kalkanı olarak tasarlanmıştır.

4.1. Katman 2 Güvenliği: ARP Spoofing (MiTM) Engelleme

Ryu denetleyicisi üzerinde çalışan otonom savunma sisteminin kalbini, olay tabanlı tetikleyicilerle yönetilen ve milisaniyeler mertebesinde karar üreten mantıksal akış algoritmaları oluşturmaktadır. Sistemin ana yürütme motoru, OpenFlow anahtarlarından gelen Packet-In mesajlarını yakalayan _packet_in_handler fonksiyonudur. Bu fonksiyon, ağa giren ve anahtarlayıcı hafızasında (TCAM) herhangi bir akış kuralı ile eşleşmeyen her paket için asenkron olarak devreye girmektedir. Algoritmanın ilk adımı, gelen paketin protokol türünün (ARP, IPv4, ICMP, TCP/UDP) donanım seviyesinde çözümlenmesi ve kaynak/hedef adres bilgilerinin ayrıştırılmasıdır.

Ayrıştırma işleminin ardından paket, hiyerarşik bir güvenlik süzgecine tabi tutulur. İlk olarak Katman 2 düzeyinde ARP doğrulaması gerçekleştirilir. Eğer paket bir ARP paketi ise, ARP Spoofing Engelleme modülü tetiklenir ve kaynak IP ile kaynak MAC adresi, denetleyicinin belleğinde tutulan meşru IP-MAC haritalama tablosuyla karşılaştırılır. Eğer bu aşamada bir sahtecilik (spoofing) algılanırsa, paketin işleme akışı derhal kesilir, global ban fonksiyonu çağrılarak saldırganın MAC adresi tüm topolojide bloke edilir ve akış sonlandırılır.

Yerel alan ağlarında (LAN) en yaygın karşılaşılan zafiyetlerden biri olan ARP Zehirlenmesi (ARP Spoofing), saldırganın ağdaki diğer cihazlara sahte ARP yanıtları göndererek kendini meşru bir cihaz (örneğin varsayılan ağ geçidi veya sunucu) gibi tanıtması durumudur. Bu yöntem genellikle Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle - MiTM) saldırılarının ilk aşaması olarak kullanılmaktadır.

Geleneksel ağlarda bu saldırı Dinamik ARP Denetimi (Dynamic ARP Inspection - DAI) gibi yöntemlerle donanım üzerinde çözülmeye çalışılırken, önerilen SDN mimarisinde bu kontrol doğrudan merkezi kontrolcüye taşınmıştır. Geliştirilen algoritmada, anahtarlardan gelen Packet-In mesajları içerisindeki ARP paketleri ayrıştırılarak kaynak IP ve kaynak MAC eşleşmeleri doğrulanmaktadır. Sistemde önceden tanımlanmış olan kurumsal Web Sunucusu'nun IP adresi (10.0.1.80) ile MAC adresi (00:00:00:00:01:80) sürekli olarak denetlenmektedir. Ağdaki herhangi bir uç birim, kaynak IP'si 10.0.1.80 olan ancak MAC adresi sunucunun gerçek MAC adresiyle eşleşmeyen bir ARP paketi yaydığında, Ryu denetleyicisi bu durumu bir MiTM girişimi olarak algılamakta ve ilgili kaynak MAC adresini anında engellemektedir.

4.2. Katman 3 Güvenliği: IP Spoofing ve Kaynak Doğrulama

Ağ katmanında (Layer 3) gerçekleştirilen IP Sahteciliği (IP Spoofing) saldırılarında, kötü niyetli kullanıcılar kimliklerini gizlemek veya güvenlik duvarı kurallarını atlatmak (bypass) amacıyla paketlerin kaynak IP adreslerini manipüle etmektedir. Bu tehdit, özellikle IP adresi tabanlı erişim yetkilendirmesi yapılan kurumsal yapılarda veya DDoS saldırılarında kurban sistemlerin gerçek faili tespit etmesini engellemek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Saldırganlar, ham soket (raw socket) programlama tekniklerini kullanarak IP başlığındaki (IP header) kaynak adres alanına meşru bir sunucunun veya rastgele üretilmiş bir IP bloğunun adresini yazarak ağa paket enjekte edebilirler.

Bu tehdidi bertaraf etmek amacıyla, sisteme bir kaynak doğrulama mekanizması entegre edilmiştir. Sistem, ağdaki meşru cihazların fiziksel adresleri ile IP adresleri arasındaki mantıksal bağı sürekli olarak izlemektedir. Anahtarlardan kontrolcüye iletilen IPv4 paketlerinin Ethernet çerçevesindeki (Ethernet frame) kaynak MAC adresi ile IP başlığındaki kaynak IP adresi çapraz kontrole (cross-check) tabi tutulmaktadır. Örneğin, sistemde tanımlı olan bir kullanıcının veya saldırganın cihazından, kendisine atanmamış farklı bir IP blokuyla ağa çıkış yapılmaya çalışıldığında, kontrolcü bu anomaliyi "Sahte IP Kullanımı" olarak etiketlemekte ve paketi veri düzleminde imha etmektedir.

Geliştirilen kaynak doğrulama modülü, geleneksel ağlardaki URPF (Unicast Reverse Path Forwarding) teknolojisinin çok ötesinde bir granülerlik sunar. URPF, bir paketin geldiği arayüzün yönlendirme tablosundaki rota ile eşleşip eşleşmediğini kontrol ederken, bizim sistemimiz fiziksel port, kaynak MAC ve kaynak IP üçlüsünü bağdaştırır. Ryu denetleyicisi, OFPPacketIn olayı tetiklendiğinde paketin hangi anahtardan (msg.datapath.id) ve hangi fiziksel porttan (msg.match['in_port']) geldiğini kesin olarak bilir. Eğer 10.0.9.9 IP adresine sahip saldırgan makine (MAC: 00:00:00:00:09:09), kurumsal ağ geçidini veya SIEM sunucusunu (10.0.1.10) taklit eden bir paket üretirse, kontrolcü bu paketin bağlı olduğu portun yetki sınırlarını aştığını saptar. Eşleşmeyen veri paketleri için donanım katmanına anlık bir Drop kuralı yazılır, böylece sahte trafik kurumsal omurga ağa sızamadan hat hızında bloke edilir.

4.3. Keşif Faaliyetlerini Önleme: Port Tarama (Scanning) Tespiti

Siber saldırıların hazırlık aşaması olan "Ağ Keşfi" (Reconnaissance) faaliyetleri, saldırganların hedef sistemlerdeki açık servisleri ve zafiyet barındıran portları tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği tarama (scanning) işlemleridir. Nmap gibi araçlarla yapılan TCP SYN taramaları, sistemin güvenlik topolojisini ifşa etme riski taşımaktadır.

Geliştirilen mimaride port taramalarını otonom olarak tespit etmek için zaman ve hedef tabanlı bir izleme (tracking) algoritması oluşturulmuştur. Ryu denetleyicisi üzerinde tutulan port_tracking sözlüğü (dictionary), ağdaki her bir kaynak IP'nin belirli bir hedef IP'ye doğru başlattığı benzersiz (unique) TCP hedef portu bağlantılarını hafızada tutmaktadır. Bir kaynak IP adresi, hedef sunucu üzerinde önceden belirlenen eşik değerini (Örneğin: 20 farklı port) aşacak sayıda farklı porta istek gönderdiğinde, sistem bu trafiğin normal bir kullanıcı hareketi değil, sistematik bir port tarama saldırısı olduğuna karar vermektedir. Tespit anında taramayı gerçekleştiren cihazın fiziksel portuna otonom bir müdahale yapılarak ağ bağlantısı kesilmektedir.

4.4. Gizli Kanal ve Veri Sızıntısı Analizi: ICMP Exfiltration

Kurumsal ağlardan veri sızdırma (Data Exfiltration) eylemleri, genellikle standart güvenlik duvarları tarafından zararsız kabul edilerek filtrelenmeyen ICMP (Ping) paketleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kötü niyetli yazılımlar veya iç ağdaki saldırganlar, ICMP paketlerinin veri yükü (payload) kısmına şirket içi kritik verileri şifreleyerek eklemekte ve bu verileri dış dünyadaki bir komuta kontrol (C&C) sunucusuna kaçırmaktadır.

Bu sızıntıyı donanım anahtarlama seviyesinde yakalayabilmek için sisteme bir ICMP Yük Analizi (Payload Size Inspection) modülü eklenmiştir. Standart bir ICMP yankı isteği (Echo Request) paketi ağda bağlantı kontrolü amacıyla minimum seviyede bir veri taşırken, exfiltration paketleri büyük boyutlu veri blokları barındırmaktadır. Geliştirilen algoritma, Packet-In olarak düşen her ICMP paketinin payload_size değerini bayt (byte) cinsinden ölçmektedir. Eşik değeri olarak belirlenen 200 bayt sınırının aşıldığı ve kaynağın beyaz listede (whitelist) olmadığı durumlarda, sistem bunu "Veri Sızıntısı / Gizli Kanal İhlali" olarak raporlamakta ve veri akışını donanım katmanında dondurmaktadır.

4.5. Dinamik Müdahale: Global Karaliste ve Ban Mekanizması

Yukarıdaki modüller tarafından tespit edilen tehditlerin ağ üzerindeki yanal hareketlerini (lateral movement) kalıcı olarak durdurmak için merkezi bir "Global Karaliste" (Global Blacklist) mekanizması tasarlanmıştır. Bir MAC adresi herhangi bir ihlal gerçekleştirdiğinde, sistemin global_block_mac fonksiyonu tetiklenmektedir.

Bu dinamik müdahale aşamasında sadece hedef anahtara değil, topolojideki tüm anahtarlara eşzamanlı olarak OpenFlow OFPFC_DELETE komutu gönderilmekte ve saldırganın ağ üzerinde daha önceden kurmuş olabileceği tüm meşru akış kuralları (flows) anahtarların TCAM hafızasından silinmektedir. Ardından, saldırganın MAC adresine yönelik "Hard-Drop" kuralı yazılarak ağ ile olan tüm iletişimi fiziksel olarak koparılmaktadır. Sistemde alınan bu karar, ilerleyen bölümlerde detaylandırılacak olan SQLite adli bilişim veritabanına eşzamanlı olarak işlenmektedir. Ayrıca, operasyonel yükü azaltmak amacıyla 120 saniyelik bir ceza süresi sonunda _unblock_mac asenkron fonksiyonu ile engelleme otonom olarak kaldırılmaktadır (Time-based Ban).

| Tehdit Algılama Modülü | Analiz Yöntemi | İhlal Eşik Değeri (Threshold) | Otonom Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| Port Tarama Tespiti | Bağlantı Sayımı (Tracking) | 20 Farklı Hedef Port İsteği | Global Karaliste |
| ICMP Veri Sızıntısı | Yük (Payload) İncelemesi | > 200 Bayt Veri Büyüklüğü | Akışın Dondurulması |
| Denetleyici DoS Koruması | Hız Sınırlandırma (Rate Limit) | 15 Paket / Saniye (PPS) | Hard-Drop (Port Kapatma) |
| Ceza (Ban) Süresi | Zamanlayıcı (Timeout) | 120 Saniye (Hard Timeout) | Kuralın Silinmesi |

Tablo 3. Otonom Global Karaliste (Ban) Mekanizmasının Ryu Denetleyicisindeki İcra Adımları

4.6. Aktif Yanıltma: Honeypot Yönlendirmesi

Geliştirilen güvenlik mimarisinin en proaktif bileşenlerinden biri olan Honeypot (Bal Küpü) Yönlendirmesi, saldırganları ağdan tamamen izole etmek yerine onları güvenli ve sahte bir hedefe saptırmayı amaçlamaktadır. Global karalisteye alınan bir saldırgan, kurumsal ağdaki gerçek Web Sunucusu'na (10.0.1.80) erişmeye çalıştığında, Ryu denetleyicisi OpenFlow protokolünün sunduğu kural manipülasyon yeteneklerini devreye sokmaktadır.

Saldırgandan gelen paketler anahtar üzerinde düşürülmek yerine, paketin hedef MAC (eth_dst) ve hedef IPv4 (ipv4_dst) başlık alanları OFPActionSetField komutu kullanılarak anlık olarak değiştirilmekte ve trafik izole edilmiş Honeypot sunucusuna (10.0.99.99) yönlendirilmektedir. Aynı şekilde, Honeypot sunucusundan dönen cevap paketleri de Ters NAT (Reverse NAT) mantığıyla kaynak adresleri gerçek Web Sunucusu'nun adresleriyle değiştirilerek saldırgana iletilmektedir. Bu "Aktif Yanıltma" mimarisi sayesinde saldırgan, engellendiğini fark etmeden gerçek sunucuyu istismar ettiğini düşünerek zaman harcamakta ve güvenlik birimlerine saldırı vektörlerini analiz etmeleri için kritik bir zaman dilimi kazandırmaktadır.

# BÖLÜM 5. TEST, ANALİZ VE BULGULAR

Bu bölümde, mimari tasarımı ve kuramsal altyapısı önceki bölümlerde sunulan Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) tabanlı otonom savunma sisteminin başarımını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı deneyler ve elde edilen istatistiki bulgular aktarılmaktadır. Sistem performansı, ağ gecikmesi (latency), bant genişliği kullanımı (throughput), kontrolcü işlemci (CPU) yükü, saldırı tespit doğruluk oranları ve otonom müdahale hızları (milisaniye cinsinden) üzerinden çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir.

5.1. Deney Düzeneği ve Test Senaryoları

Sistem performansının ve geliştirilen güvenlik algoritmalarının izole, kontrollü ve tekrarlanabilir bir şekilde doğrulanması amacıyla özel bir sanal laboratuvar ortamı (testbed) kurulmuştur. Deney düzeneği, 8 GB RAM ve 4 adet sanal işlemci (vCPU) kaynağına sahip Ubuntu 22.04 LTS işletim sistemi üzerinde yapılandırılmıştır. Ağ topolojisinin emülasyonu Mininet aracı ile gerçekleştirilmiş, donanım bağımsız veri iletim katmanı için Open vSwitch (OVS) sanal anahtarlayıcıları kullanılmıştır. Ağın merkezi zekası olarak, Python 3.12 üzerinde koşturulan ve OpenFlow 1.3 protokolü ile haberleşen Ryu SDN kontrolcüsü konumlandırılmıştır. Ayrıca, ağ ve güvenlik (network and security) altyapılarının bütünleşik olarak ele alındığı bu mimaride, imza tabanlı analizleri desteklemek üzere Suricata IDS entegrasyonu da test ortamına dahil edilmiştir.

Test senaryoları, olağan kurumsal ağ trafiği altında sistemin kararlılığını ölçmek ve spesifik siber saldırı vektörlerine (keşif, kimlik sahteciliği, veri sızıntısı, kontrol düzlemi DoS ve akış atlatma) karşı otonom savunma modüllerinin tepki sürelerini analiz etmek üzere detaylıca tasarlanmıştır. Ağ trafiğini manipüle etmek, sahte (spoofed) paketler üretmek ve saldırı senaryolarını gerçeğe en uygun şekilde tetiklemek amacıyla Nmap, Arping, Hping3 ve Python tabanlı Scapy ağ test kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

5.2. Performans Analizi: Paket Başına Gecikme ve İşlem Yükü

Geliştirilen güvenlik mimarisinin ağın olağan akışında (throughput) yaratabileceği darboğazları (bottleneck) tespit etmek amacıyla iPerf3 aracı kullanılarak gecikme ve işlem yükü analizleri yapılmıştır. Sistemin entegre edildiği topolojide, meşru uç birimler arasında 1 Gbps kapasiteli sanal bağlantılar üzerinden TCP/UDP veri aktarımı gerçekleştirilmiş ve Ryu denetleyicisinin ağ trafiğine müdahalesinin, paket iletim sürelerinde yalnızca 1.2 milisaniyeden 1.45 milisaniyeye (yaklaşık %2 oranında) ihmal edilebilir bir artışa neden olduğu saptanmıştır. OVS çekirdek modülü (datapath) kullanılarak akış kurallarının TCAM üzerinde önbelleğe alınması, kontrolcü onayı gerektirmeyen meşru paketlerin donanım hızında (wire-speed) iletilmesini sağlamıştır.

Kontrol düzlemini hedef alan Packet-In Flood (Sel) Saldırıları simüle edildiğinde ise sistemin dayanıklılığı test edilmiştir. Saniyede 1000 sahte paket (Random MAC Spoofing) üretilen bir senaryoda, hız sınırlandırma (Rate Limiting) modülü kapalıyken Ryu kontrolcüsünün CPU kullanımının %100'e ulaştığı, OpenFlow mesaj kuyruklarının (message queues) taştığı ve ağın meşru kullanıcılara yanıt veremez hale geldiği gözlemlenmiştir. Ancak saniyede 15 paket eşiği ile çalışan dinamik hız sınırlandırma algoritması devreye alındığında, sistem saldırganı saniyenin onda biri gibi bir sürede tespit ederek ilgili fiziksel porta öncelik değeri (priority) 2000 olan bir "Hard-Drop" kuralı yazmıştır. Bu sayede sahte paketler donanım seviyesinde izole edilmiş ve kontrolcü CPU kullanımının saldırı anında dahi %15 ila %18 seviyelerinde stabil kalması sağlanmıştır.

5.3. Saldırı Simülasyonları ve Sistem Tepki Süreleri

Ağ içi siber tehdit vektörlerine karşı geliştirilen otonom algoritmaların işlevsel doğruluğunu ve reaksiyon hızlarını ölçmek amacıyla Katman 2, Katman 3, Katman 4 ve Katman 7 seviyelerinde kapsamlı saldırı simülasyonları yürütülmüştür. Geliştirilen mimarinin siber olay müdahale süreçlerindeki çevikliğini nicel olarak ortaya koyan deneysel bulgular alt başlıklar halinde detaylandırılmıştır.

5.3.1. Nmap keşif taraması test sonuçları

Siber saldırganların hedef ağ altyapısına sızmadan önce gerçekleştirdikleri ilk adım olan aktif bilgi toplama ve ağ keşif (Reconnaissance) faaliyetlerine karşı sistemin direnci test edilmiştir. Bu senaryoda, kurumsal ağın dış segmentinde konumlandırılmış bir saldırgan profili modellenmiş ve saldırgan cihazı üzerinden iç ağda korunan kurumsal web sunucusuna (10.0.1.80) yönelik hızlı bir TCP SYN gizli taraması (Half-Open Scan) başlatılmıştır. Nmap aracı kullanılarak yürütülen bu tarama faaliyeti sırasında gönderilen ardışık TCP SYN paketleri, veri düzlemindeki Open vSwitch cihazlarının akış tablolarında (Flow Tables) herhangi bir kural ile eşleşmediği için OpenFlow protokolünün doğası gereği Packet-In mesajları halinde Ryu denetleyicisine fırlatılmıştır. Denetleyici üzerinde asenkron bir iş parçacığı olarak çalışan Port İzleme (Port Tracking) modülü, gelen her bir paket girdisini kaynak IP bazında inceleyerek, dinamik bir sözlük (dictionary) veri yapısında hedef port isteklerini saymaya ve zamansal frekans analizine tabi tutmaya başlamıştır. Yapılan deneysel ölçümlerde, saldırganın ulaştığı benzersiz (unique) TCP hedef portu sayısı, sistemde güvenli tolerans sınırı olarak tanımlanmış olan "20 farklı port" eşik değerini ($T_{max} = 20$) aştığı anda port tracking algoritması durumu kesin bir siber keşif faaliyeti olarak sınıflandırmıştır. Toplanan istatistiki verilere göre, sistem port tarama aktivitesini ortalama 45 milisaniye gibi son derece kısa bir süre içerisinde otonom olarak algılamayı başarmıştır. Tehdidin doğrulanmasının hemen ardından kontrolcü, saldırganın ağa fiziksel olarak bağlı olduğu anahtarlayıcı girişine en yüksek öncelik değerine sahip bir engelleme kuralı yazarak saldırgan makinenin ağ erişimini kalıcı olarak kesmiştir.

5.3.2. Arping ve Hping3 ile kimlik sahteciliği testleri

Kurumsal iç ağ (East-West) güvenlik politikalarını ve düğümler arası güven ilişkilerini sabote etmeyi amaçlayan kimlik sahteciliği (spoofing) eylemlerine karşı sistemin doğrulama yetenekleri test edilmiştir. İlk aşamada Katman 2 düzeyinde çalışan Adres Çözümleme Protokolünün (ARP) yapısal zafiyetlerinden faydalanan bir Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle) saldırısı simüle edilmiştir. Saldırgan makine, Mininet terminali üzerinden arping aracı kullanılarak kurumsal web sunucusunun (10.0.1.80) IP adresini kendine aitmiş gibi gösteren sahte ARP yanıt (ARP Reply) paketlerini yerel ağa yaymaya başlamıştır. İkinci aşamada ise Katman 3 düzeyinde kimliğini gizlemek ve güvenlik duvarı kurallarını atlatmak amacıyla hping3 aracı vasıtasıyla kaynak IP adresi SIEM log sunucusunun adresiyle (10.0.1.10) değiştirilmiş sahte IPv4 paketleri enjekte edilmiştir. Ryu denetleyicisi üzerinde çalışan IP-MAC çapraz kontrol (cross-check) doğrulama modülü, Packet-In olarak düşen her paketin donanımsal (MAC) adresi ile mantıksal (IP) adresini, sistemin başlangıcında oluşturulan meşru eşleştirme veri tabanı ile karşılaştırmıştır. Yapılan testlerde, uyuşmazlığın gerçekleştiği ilk sahte paket (örneğin h6 makinesinden gelen ancak kaynak IP alanı 10.0.1.80 olan paket) anahtarlayıcı girişine (ingress) ulaştığı anda kontrolcü tarafından bir anomali olarak etiketlenmiştir. Deneysel bulgular, sistemin Katman 2 ve Katman 3 düzeyindeki kimlik sahteciliği girişimlerini 10 milisaniyenin altında (< 10 ms) bir süre zarfında kesin olarak yakaladığını ve ilgili paketleri kurumsal omurgaya ulaşamadan veri düzleminde imha ettiğini (Drop) kanıtlamıştır.

Test Komutu: mininet> hacker arping -S 10.0.1.80 -c 5 10.0.2.100

Şekil 6. Saldırgan makinesi üzerinden arping aracı ile gerçekleştirilen ARP Zehirlenmesi (Spoofing) simülasyonu

Test Komutu: mininet> hacker hping3 -c 1 -a 10.0.1.10 10.0.1.80

Şekil 7. Saldırgan makinesi üzerinden hping3 aracı ile gerçekleştirilen IP Sahteciliği (IP Spoofing) simülasyonu

5.3.3. Yüksek boyutlu ICMP paketleri ile veri sızıntısı testi

Geleneksel çevre güvenlik duvarlarının ve statik paket filtreleme sistemlerinin genellikle bağlantı kontrolü amacıyla bloklamadığı ICMP (Ping) protokolünü istismar ederek kurum dışına veri kaçırma (Data Exfiltration) eylemleri simüle edilmiştir. Bu test senaryosunda, kötü niyetli bir yazılımın veya iç tehdit unsurunun, kurumsal gizli verileri parça parça ICMP paketlerinin veri alanı (payload) kısmına enjekte ederek dış dünyadaki bir komuta kontrol sunucusuna sızdırmaya çalışması senaryolaştırılmıştır. Saldırgan terminali üzerinden standart paket boyutunun çok üzerinde veri barındıran, 500 bayt ve daha büyük ölçekli özel ICMP yankı istekleri (ping -s 500) ağ topolojisine dahil edilmiştir. Ryu kontrolcüsü bünyesinde çalışan ICMP Yük Analizi (Payload Size Inspection) modülü, kontrol katmanına iletilen her bir ICMP paketinin gövde büyüklüğünü bayt cinsinden anlık olarak ölçmüştür. Yapılan deneylerde, paketin payload_size değerinin sistemde güvenli üst sınır olarak tanımlanan 200 baytlık kritik eşik değerini aşması ve kaynak adresin beyaz listede (whitelist) yer almaması durumunda, modül saniyeler içerisinde alarm üretmiştir. Ortalama 12 milisaniyelik bir süre zarfında bu gizli kanal ihlali otonom olarak durdurulmuş, veri akışı donanım seviyesinde dondurulmuş ve eşzamanlı olarak SQLite adli bilişim veri tabanındaki attack_logs tablosuna ilgili olayın zaman damgalı tüm öznitelikleri kalıcı olarak kaydedilmiştir.

Test Komutu: mininet> hacker ping -s 500 -c 1 10.0.1.80

Şekil 8. Data exfiltration testi

5.3.4. WAF (s11) Üzerinde Durumsuz (Stateless) Denetim ve Akış Atlatma (Flow Bypass) Testi

Geleneksel Yazılım Tanımlı Ağ yapılarında sıklıkla karşılaşılan ve saldırganların meşru bir akış kuralının arkasına saklanarak güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmasına olanak tanıyan Akış Atlatma (Flow Bypass) zafiyeti deneysel olarak analiz edilmiştir. Standart akış öğrenme mantığında, denetleyici ağ anahtarına bir kez kaynak ve hedef tabanlı kural (Flow Entry) yazdığında, sonraki paketler doğrudan donanım hafızasından geçmekte ve denetleyicinin kontrolünden kaçmaktadır. Bu durumu istismar eden bir saldırganın, onaylanmış bir HTTP akışı (Port 80) üzerinden sunucunun SSH (Port 22) gibi kritik servislerine sızmaya çalışması simüle edilmiştir. Bu yapısal zafiyeti ortadan kaldırmak amacıyla, veri merkezi girişinde konumlandırılan WAF (s11 / s17) anahtarında standart paket öğrenme fonksiyonları (super()._packet_in_handler) tamamen devre dışı bırakılarak "Durumsuz" (Stateless) bir paket inceleme mimarisi kurgulanmıştır. Gerçekleştirilen TCP soket istekleri testlerinde, saldırganın onaylı hatlar üzerinden kurumsal sunucuya yönelik gerçekleştirdiği her bir paket, istisnasız bir biçimde yeniden denetleyici süzgecine fırlatılmıştır (Per-Packet Inspection). Saldırgan meşru HTTP trafiğinin arasına zararlı kod blokları veya yetkisiz port istekleri yerleştirmeye çalıştığı anda, durumsuz WAF denetim motoru anlık olarak [WAF ENGEL] logu üretmiş ve sızma girişimini kurumsal sunucu katmanına ulaşmadan veri merkezinin kapısında kesin olarak durdurmuştur.

5.3.5. IPS (s9) Dinamik Akış Temizliği (Self-Healing) ve Global Karaliste Testi

IPS modülünün aktif koruma süreçleri altındaki karaliste mekanizmasının ağın bellek ve durum dinamikleri üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Gerçekleştirilen test senaryolarında, bir tehdit unsuru algılandığında sadece o ana ait zararlı paketin düşürülmesinin (Drop) yeterli olmadığı, zira saldırgan düğümün anahtarlayıcı hafızasında daha önceden kalmış olan geçerli ve "izinli" akış kuralları (meşru TCP seansları vb.) vasıtasıyla ağ altyapısına erişmeye devam edebildiği saptanmıştır. Bu güvenlik açığını kapatmak amacıyla otonom tepki mekanizmasına dahil edilen dinamik akış temizliği (Self-Healing) modülünün performansı ölçülmüştür. Deneyler esnasında bir saldırgan cihazı herhangi bir ihlal neticesinde global karaliste ([GLOBAL BAN]) durumuna alındığı milisaniye içinde, Ryu denetleyicisinin ağ topolojisindeki tüm aktif anahtarlara eşzamanlı olarak OpenFlow protokolünün OFPFC_DELETE komutunu (del_flow) yayınladığı gözlemlenmiştir. Bu otonom mekanizmanın, anahtarların TCAM hafızasında saldırgana ait geçmişten kalan tüm izinli kuralları saniyeler içinde kazıdığı ve temizlediği doğrulanmıştır. Eski kuralların sıfırlanmasının hemen ardından saldırganın fiziksel adresine yönelik mutlak engelleme kuralı enjekte edilerek, saldırganın ağ yapısıyla olan tüm mantıksal bağı hiçbir açık kapı kalmayacak surette başarıyla koparılmıştır.

| Saldırı / Tehdit Vektörü | Kullanılan Saldırı Aracı | Ortalama Tespit Süresi | Uygulanan Otonom İşlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Packet-In Flood (DoS) | Macof / Scapy | < 5 ms | Hız Sınırlandırma (Rate Limit) ve Port Kesme |
| Gizli SYN Port Taraması | Nmap | 45 ms | Bağlantı Reddi ve Karaliste |
| ARP Zehirlenmesi (MiTM) | Arping | < 10 ms | Anahtar Girişinde Paket İmhası |
| Akış Atlatma (Flow Bypass) | TCP Soket İstekleri | Per-Packet (Anlık) | Stateless WAF Engellemesi |
| Yüksek Boyutlu Ping | Scapy | 12 ms | Olay Loglama ve Bağlantı Kesme |
| Yetkisiz Sunucu Erişimi | TCP/HTTP İstekleri | Otonom (Ters NAT) | Honeypot'a Aktif Saptırma |

Tablo 4. Saldırı Senaryolarına Karşı Sistemin Algılama ve Tepki Süreleri (Milisaniye)

5.4. Honeypot Saptırma Verimliliği ve TCP Handshake Validasyonu

Global karalisteye alınarak ağdan tamamen izole edilen profesyonel bir siber saldırganın, engellendiğini anladığı anda taktik değiştirerek farklı sızma vektörlerine yönelmesini engellemek amacıyla kurgulanan Aktif Yanıltma (Deception) mimarisinin operasyonel verimliliği test edilmiştir. Bu deney senaryosunda, engellenmiş olan saldırgan cihazı kurumsal web sunucusuna (10.0.1.80) yönelik yeni bir bağlantı isteği başlattığında, kontrolcü paketi doğrudan imha etmek yerine OpenFlow protokolünün esnek başlık manipülasyon yeteneklerini devreye sokmuştur. Saldırgandan gelen paketlerin hedef MAC (eth_dst) ve hedef IPv4 (ipv4_dst) adres alanları, OFPActionSetField komut yapıları kullanılarak hat hızında değiştirilmiş ve trafik tamamen yalıtılmış bir ağ segmentinde çalışan Bal Küpü sunucusuna (10.0.99.99) otonom olarak yönlendirilmiştir. Aktif yanıltma stratejisinin başarısı için aldatma kalitesinin (deception efficiency) korunması ve saldırganın bir sahte sunucu ile konuştuğunu teknik olarak fark etmemesi kritik bir gereksinimdir. Eğer saptırma işlemi sırasında sunucudan dönen cevap paketleri Bal Küpü sunucusunun gerçek IP adresiyle (10.0.99.99) saldırgana ulaşsaydı, saldırganın işletim sisteminde çalışan TCP/IP yığını bu durumu bir protokol ihlali olarak değerlendirecek ve kurulan seansı anında bir Reset (RST) paketi ile sonlandıracaktı. Bu teknik engeli aşmak amacıyla denetleyici üzerinde kodlanan Ters NAT (Reverse NAT) algoritmasının doğruluğu, test ortamına bağlanan Wireshark ağ analiz aracı ile izlenmiştir. Gerçekleştirilen paket analizlerinde, Honeypot sunucusundan ayrılan cevap paketlerinin kaynak IP ve MAC adres bilgilerinin, kontrolcü tarafından otonom olarak meşru kurumsal web sunucusunun (10.0.1.80) kimlik bilgileriyle maskelendiği saptanmıştır. Bu sayede, saldırgan makine ile sahte sunucu arasındaki TCP üçlü el sıkışma (TCP 3-Way Handshake) süreci ve validasyonu hiçbir paket kaybı veya seans kopması yaşanmadan kusursuz bir biçimde tamamlanmıştır. Deneysel bulgular, saldırganın gerçek kurumsal sunucuya zarar verdiğini düşünerek sahte ortamda oyalanmaya devam ettiğini ve siber güvenlik ekiplerine saldırı karakteristiklerini analiz etmek için ihtiyaç duydukları o kritik zaman penceresini başarıyla kazandırdığını kanıtlamıştır.

Şekil 9. ICMP Sel (Ping Flood) saldırısı esnasında denetleyicinin yüksek paket hızını (PPS) algılaması ve trafiği otonom olarak Bal Küpü (Honeypot) sunucusuna saptırma işlemi

5.5. Ağ Keşif Taraması (Port Scanning) Simülasyonu ve Otonom Engelleme

Kurumsal ağlara yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların ilk aşamasını, hedef sistemdeki açık portların, çalışan servislerin ve potansiyel zafiyetlerin tespit edildiği "Keşif" (Reconnaissance) faaliyetleri oluşturmaktadır. Geliştirilen otonom savunma mimarisinin bu tür ön hazırlık eylemlerini ne kadar sürede algılayabildiğini ve durdurabildiğini ölçmek amacıyla, saldırgan makine üzerinden Nmap ağ tarama aracı kullanılarak kapsamlı bir simülasyon gerçekleştirilmiştir.

Deney senaryosunda, dış kaynaklı bir saldırgan profili oluşturulmuş ve saldırgan cihazı (10.0.9.9) üzerinden hedef kurumsal web sunucusuna (10.0.1.80) yönelik hızlı ve tüm portları kapsayan bir TCP SYN gizli taraması (Half-Open Scan) başlatılmıştır. Hedef sistemde tam bir TCP üçlü el sıkışması (3-way handshake) tamamlanmadığı için geleneksel güvenlik duvarları tarafından tespiti zor olan bu tarama işlemi, Mininet terminali üzerinden nmap -sS -p- -T4 10.0.1.80 komutu kullanılarak icra edilmiştir.

Saldırganın Nmap aracı üzerinden yüksek hızda gönderdiği ardışık TCP SYN istekleri, veri düzlemindeki anahtarlayıcıların akış tablolarında eşleşmediği için Packet-In mesajları aracılığıyla Ryu denetleyicisine iletilmiştir. Denetleyici üzerinde asenkron olarak çalışan Port İzleme (Port Tracking) algoritması, her bir kaynak IP adresinin hedef sunucular üzerinde kaç farklı porta erişim sağlamaya çalıştığını dinamik bir sözlük (dictionary) yapısında saymıştır. Yapılan testte, algoritma içerisinde güvenli tolerans sınırı olarak tanımlanan "20 farklı hedef port" eşik değerinin aşılmasıyla birlikte, sistem bu faaliyeti ortalama 45 milisaniye gibi son derece kısa bir süre içerisinde "Sistematik Ağ Keşfi Faaliyeti" olarak sınıflandırmıştır.

Tehdidin doğrulanmasının milisaniyeler ardından, SDN kontrolcüsünün otonom karar mekanizması devreye girmiştir. Saldırganın ağa bağlandığı anahtarın giriş portuna (ingress port), OpenFlow protokolü üzerinden öncelik değeri (priority) en yüksek seviyede olan bir Drop (Düşürme) kuralı enjekte edilmiştir. Eşzamanlı olarak saldırganın MAC adresi Global Karalisteye (Blacklist) dahil edilmiş ve akış temizleme (Self-Healing) modülü tetiklenerek saldırganın ağla olan tüm mantıksal bağı kalıcı olarak kesilmiştir. Test sonucunda, saldırgan terminalinde başlatılan Nmap tarama işleminin ilerleyemeyerek tıkandığı ve otonom savunma sisteminin, daha saldırı tam olarak başlamadan keşif aşamasını başarıyla felç ettiği kanıtlanmıştır.

Test Komutu: mininet> hacker nmap -p 1-100 10.0.1.80

Şekil 10. Nmap taraması

Şekil 11. Nmap tarama sonucu tespit ve engelleme

# BÖLÜM 6. MÜHENDİSLİK STANDARTLARI, DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ VE TİCARİLEŞME PLANI

Uluslararası standardizasyon örgütleri tarafından geliştirilen ve kurumsal varlıkların siber uzaydaki gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini (CIA Triad) korumayı hedefleyen ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, projenin yapısal omurgasını oluşturmaktadır. Geliştirilen yazılım tabanlı mimari, bu standardın ek kontrollerinde yer alan ağ güvenliği gereksinimlerini doğrudan veri iletim düzleminde otonom olarak karşılayacak biçimde kurgulanmıştır. Kurumsal yerel ağlarda meydana gelebilecek yanal hareketlerin, ARP zehirlenmesi ve IP sahteciliği gibi kimlik manipülasyonu içeren siber atakların doğrudan ağ anahtarlayıcısının giriş kapısında engellenmesi, ağdaki veri ve yönlendirme bütünlüğünü en üst düzeyde güvence altına almaktadır. ISO/IEC 27001 standardında yer alan "A.13 Ağ Güvenliği" ve "A.12.6 Teknik Açıklık Yönetimi" maddelerindeki operasyonel yükümlülükler, sistemimizin anomali tabanlı port tarama tespiti ve proaktif yük analizi modülleriyle eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Ayrıca, denetleyici katmanına entegre edilen asenkron SQLite veritabanı mimarisi, standardın en kritik süreçlerinden biri olan "A.16 Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetimi" kontrol maddesini, ağ üzerinde meydana gelen tüm siber olaylara yönelik değiştirilemez, silinemez ve yüksek çözünürlüklü zaman damgasına (ISO 8601 standardına uygun) sahip adli bilişim log kayıtları üreterek tam uyumlu hale getirmektedir.

6.1. Mühendislik Standartları Uyumluluk Analizi

Projenin tasarım ve icra süreçlerinde, kurumsal bilgi güvenliği ve endüstriyel kontrol sistemlerinin korunmasını amaçlayan temel mühendislik standartları referans alınmıştır.

6.1.1. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uyumluluğu

ISO/IEC 27001 standardı, kurumsal varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini (CIA Triad) korumayı amaçlayan sistematik bir çerçeve sunmaktadır. Geliştirilen mimari, standardın gereksinimlerini doğrudan veri düzleminde (Data Plane) karşılamaktadır. Ağ içi yanal hareketlerin, ARP zehirlenmesi ve IP sahteciliği gibi atakların donanım seviyesinde engellenmesi veri bütünlüğünü güvence altına almaktadır. Standartta yer alan "A.13 Ağ Güvenliği" ve "A.12.6 Teknik Açıklık Yönetimi" kontrolleri, tasarlanan sistemin anomali tabanlı port tarama tespiti modülüyle karşılanmaktadır. Ayrıca, denetleyiciye entegre edilen asenkron SQLite veritabanı, ISO 27001'in "A.16 Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetimi" gereksinimini, değiştirilemez ve zaman damgalı adli bilişim logları üreterek tam uyumlu hale getirmektedir.

6.1.2. IEC 62443 Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Ağ Güvenliği

Modern akıllı üretim tesislerinde ve operasyonel teknoloji (OT) ağlarında (örneğin otomotiv fabrikalarının üretim bantlarındaki robotik sistemlerin ağlarında) siber güvenliği ve sıfır kesintiyi (zero-downtime) sağlamak amacıyla geliştirilen IEC 62443 standardı, projenin temel dayanak noktalarından biridir. Bu standart, ağın mantıksal bölgelere ayrılmasını (Zones) ve bu bölgeler arasındaki geçiş kanallarının (Conduits) sıkı denetimini şart koşmaktadır. Tezin 3. bölümünde detaylandırılan Yazılım Tanımlı Servis Zinciri (Service Chaining) mimarisi, bu bölgesel güvenlik tasarımına doğrudan hizmet etmektedir. Trafiğin Firewall, IPS ve WAF bölgelerinden geçirilerek filtrelenmesi, endüstriyel sahalardaki hassas üretim cihazlarına yönelik siber tehditlerin, ağın merkezine inmeden engellenmesini sağlamaktadır.

6.1.3. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve Ekip Koordinasyonu

Projenin kodlanması ve topoloji entegrasyonu, ağ altyapısı ve siber güvenlik modülleri olmak üzere iki ana kola ayrılmış ve iki kişilik bir mühendislik ekibi tarafından yürütülmüştür. Bu görev paylaşımı, modern Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC - Software Development Life Cycle) pratiklerinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Geliştirme aşamasında Agile (Çevik) metodoloji benimsenmiş ve Git sürüm kontrol sistemi (Version Control System) aktif olarak kullanılmıştır. Ağ anahtarlama işlevleri ve tehdit algılama logikleri ayrı modüller (branch) halinde kodlanmış, sistem entegrasyonları öncesinde kod gözden geçirme (peer-review) süreçleri işletilerek çakışmaların (merge conflict) önüne geçilmiştir.

6.2. Değişiklik Yönetimi (Change Management) ve Kararlılık

Kurumsal ağ altyapılarında ve özellikle 7/24 kesintisiz çalışması gereken fabrika ve veri merkezi ortamlarında yapılacak her türlü konfigürasyonel değişiklik, iş sürekliliğini riske atmayacak şekilde yönetilmelidir. Sistemimizde değişiklik yönetimi (Change Management), kontrol düzlemi (Control Plane) üzerinden otonom olarak ve ITIL (Information Technology Infrastructure Library) disiplinlerine uygun şekilde kurgulanmıştır.

- Dinamik Kuralların Yaşam Döngüsü Yönetimi: Geleneksel sistemlerde bir IP'nin engellenmesi veya izin verilmesi manuel ve statik bir işlemdir. Bu durum zamanla cihazların üzerinde binlerce satırdan oluşan, kimin neden yazdığı belli olmayan ve ağ performansını düşüren çöp kuralların (stale rules) birikmesine neden olur. Geliştirilen otonom sistemde, Ryu kontrolcüsü anahtarlara yeni bir güvenlik akışı (Flow Mod) yazarken, bu kurallara katı zaman sınırları (hard_timeout ve idle_timeout) atamaktadır. Bu sayede, ağ üzerinde yapılan güvenlik amaçlı yapılandırma değişiklikleri sonsuza dek kalıcı olmak yerine, tehlike geçtiğinde (örneğin 120 saniye sonra) donanım hafızasından otonom olarak silinmekte (Self-Cleaning) ve sistemin olağan durumuna dönmesi sağlanmaktadır. Bu otomatik temizlik mekanizması, ağ anahtarlarının sınırlı TCAM (Ternary Content-Addressable Memory) kaynaklarının verimli kullanılmasında kritik bir öneme sahiptir.

- Akış Geri Alma (Rollback) ve İzolasyon: Hatalı pozitif (False Positive) durumlarında veya servis zincirlemesinde yaşanabilecek bir darboğazda, sistemin geçmişteki kararlı durumuna geri dönebilmesi (Rollback) için OpenFlow `OFPFC_DELETE` mesajları kullanılmıştır. Bir kural değiştirilirken veya güncellenirken, ilgili porta ait eski kurallar temizlenerek yeni mimarinin ağ üzerinde herhangi bir çakışma (conflict) yaratmadan uygulanması garanti altına alınmıştır. Kontrolcü, ağın anlık durumunu ve uygulanan tüm değişiklikleri bellek tabanlı bir sürüm tablosunda (state versioning) takip eder. Eğer yeni enjekte edilen bir akış kuralı, ağın bütününde paket kayıplarında ani bir artışa veya beklenmeyen döngülere (routing loops) yol açarsa, değişiklik yönetimi modülü durumu bir anomali olarak değerlendirir ve milisaniyeler içinde bir önceki başarılı konfigürasyon sürümüne otonom olarak geri döner. Bu sayede sistem kararlılığı ve ağın yüksek erişilebilirliği (high availability) korunmuş olur.

Ağ konfigürasyonlarındaki küçük bir hata veya yanlış yazılmış bir kural, tüm kurumsal operasyonun durmasına ve büyük finansal kayıplara yol açabilir. Sistemimizde değişiklik yönetimi (Change Management), kontrol düzlemi (Control Plane) üzerinden otonom olarak ve ITIL (Information Technology Infrastructure Library) disiplinlerine uygun şekilde kurgulanmıştır. Değişikliklerin onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde geri alınması süreçleri, yazılım tabanlı zekâ tarafından insan hatasını sıfıra indirecek bir otomasyonla yürütülmektedir.

6.3. Ticarileşme Planı ve Pazar Stratejisi

Bu proje kapsamında geliştirilen otonom güvenlik sistemi, geleneksel siber güvenlik donanımlarının getirdiği yüksek maliyet yükünü ortadan kaldıran, tamamen yazılıma dayalı (Software-Defined) ve ticarileşme potansiyeli yüksek bir ürün mimarisine sahiptir.

6.3.1. Hedef Pazar ve Müşteri Segmentasyonu

Geliştirilen ürünün birincil hedef pazarı, çok şubeli kurumsal şirketler, orta ölçekli veri merkezleri ve özellikle Endüstri 4.0 dönüşümü gerçekleştiren büyük üretim tesisleridir. Üretim hatlarında yer alan PLC ve IoT cihazlarına geleneksel antivirüs yazılımlarının yüklenememesi, bu cihazların güvenliğini sağlamak için ağı doğrudan anahtar (switch) portu seviyesinde koruyabilen ve milisaniyeler içinde reaksiyon gösteren SDN tabanlı bu çözümü cazip bir ticari ürün haline getirmektedir.

6.3.2. Maliyet ve Yatırım (CAPEX / OPEX) Analizi

Geleneksel ağ güvenliğinde her bir segmentin korunması için donanımsal Güvenlik Duvarı (Firewall) ve IPS cihazlarının satın alınması, kurumlar için devasa bir Yatırım Maliyeti (CAPEX) doğurmaktadır. Önerilen mimaride ağın zekası, tehdit algılama yeteneği, Bal Küpü (Honeypot) saptırması ve adli bilişim veritabanı tamamen merkezi, açık kaynaklı bileşenler (Ryu, Python, SQLite, Suricata) kullanılarak geliştirilmiştir. Yazılımın donanımdan bağımsız (vendor-agnostic) olması sayesinde, işletmeler ağlarında standart ve düşük maliyetli OpenFlow destekli anahtarlar kullanarak güvenlik altyapısı maliyetlerini %70 ile %80 oranında düşürebilmektedir.

6.3.3. Gelir ve İş Modeli Stratejisi

Sistemin pazara sunulmasında iki temel ticari iş modeli öngörülmektedir:

- Kurumsal Lisanslama (On-Premises): Veri gizliliğinin kritik olduğu büyük kurumlara (bankalar, üretim tesisleri vb.) sistemin merkezi kontrolcü yazılımının doğrudan kendi sunucularına entegre edildiği, tek seferlik lisans satışına ve yıllık bakım anlaşmalarına (SLA) dayalı modeldir.

- Hizmet Olarak Güvenlik (SECaaS - Security as a Service): Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için, Ryu kontrolcüsü ve Suricata analiz modülünün bulut altyapısında (Cloud) konumlandırıldığı modeldir. Müşteriler, uç noktalarındaki ağ cihazlarını buluttaki bu merkeze bağlayarak, donanım yatırımı yapmadan aylık abonelik modeliyle otonom güvenlik hizmeti alabilmektedir.

BÖLÜM 7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

7.1. Elde Edilen Kazanımlar

Ağ altyapısı (network) ve siber güvenlik (security) disiplinlerinin bütünleşik bir mühendislik yaklaşımıyla tek bir çatı altında birleştirildiği bu bitirme çalışması kapsamında Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) mimarisinin sunduğu merkezi yönetim ve donanımsal programlanabilirlik yetenekleri kullanılarak, kurumsal ağlar için otonom, dinamik ve yüksek performanslı bir siber savunma kalkanı başarıyla tasarlanmış ve prototiplenmiştir.

Çalışma sonucunda, ağ mimarilerinin güvenlik katmanından bağımsız düşünülemeyeceği tezi doğrulanmış ve elde edilen temel kazanımlar şu şekilde sıralanmıştır:

•	Ağ ve Güvenlik Süreçlerinin Konsolidasyonu: Geleneksel mimarilerde ayrı cihazlar ve ekipler tarafından yönetilen ağ yönlendirme işlemleri ile güvenlik politikaları, Ryu kontrolcüsü ve Suricata IDS entegrasyonu sayesinde tek bir merkezi yazılım düzleminde birleştirilmiştir. Bu sayede, güvenlik politikalarının ağın fiziksel topolojisine olan bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır.

•	Proaktif ve Otonom Savunma Yeteneği: Statik ve insan müdahalesine bağımlı ağ güvenliği paradigması aşılarak, tehditleri milisaniyeler içerisinde tespit edip donanım seviyesinde izole edebilen (Hard-Drop) otonom bir sisteme geçiş yapılmıştır. Saldırılara karşı gösterilen sıfır gecikmeli tepki, kurumsal ağın güvenliğini maksimize etmiştir.

•	Kontrol Düzlemi Zafiyetlerinin Giderilmesi: Packet-In sel saldırılarına karşı özgün olarak geliştirilen dinamik hız sınırlandırma (Rate Limiting) algoritması sayesinde, SDN mimarisinin en büyük teorik zafiyeti olan kontrol düzlemi darboğazları (Control Plane DoS) başarıyla ortadan kaldırılmış ve sistemin erişilebilirliği (Availability) garanti altına alınmıştır.

•	Taktiksel Yanıltma ve Bal Küpü (Honeypot) Başarısı: Ağ içi tehditler sadece engellenmekle kalmamış, OpenFlow Ters NAT (Reverse NAT) tekniği kullanılarak kontrollü bir alana saptırılmıştır. Bu durum, saldırganların ağdan koparıldıklarını fark etmeden tehdit istihbaratı toplamaya uygun, güvenli bir izleme ortamında (sandbox) tutulmalarını sağlamıştır.

•	Kalıcı Adli Bilişim (Forensics) Altyapısı: Kurumsal olay müdahale (Incident Response) ve ISO 27001 standartlarını karşılamak amacıyla sisteme entegre edilen asenkron SQLite veritabanı, adli bilişim analizleri için ağın işlem hacmini (throughput) düşürmeden kalıcı, zaman damgalı ve değiştirilemez log kayıtları üretilmesini sağlamıştır.

•	Maliyet ve Ticarileşme Avantajı: Sistemin tamamen açık kaynaklı araçlar (Ryu, Mininet, Suricata, Open vSwitch) kullanılarak geliştirilmiş olması, kurumsal işletmeler için devasa donanım lisans maliyetlerini ortadan kaldıran, donanım üreticisinden bağımsız (vendor-agnostic) ve ticarileştirilmeye uygun bir ürün modeli ortaya koymuştur.

7.2. Gelecekte Yapılabilecek Çalışmalar

Geliştirilen bu otonom savunma sistemi, gelecekte yapılacak akademik araştırmalar ve endüstriyel Ar-Ge faaliyetleri için güçlü ve esnek bir temel altyapı sunmaktadır. Siber tehditlerin giderek daha karmaşık hale geldiği günümüz bilişim ekosisteminde, sistemin yeteneklerini daha ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilebilecek olası geliştirmeler aşağıda özetlenmiştir:

•	Yapay Zeka ve Derin Öğrenme (Deep Learning) Entegrasyonu: Mevcut sistem, saniyede 15 paket veya 20 port kuralı gibi belirlenmiş statik eşik değerlerine ve Suricata'nın imza tabanlı analizlerine dayanmaktadır. Gelecekteki çalışmalarda, Ryu kontrolcüsünün karar mekanizmasına Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) veya Uzun Kısa-Vadeli Hafıza (LSTM) gibi derin öğrenme algoritmaları entegre edilebilir. Böylece sistem, ağın normal davranış karakteristiğini (baseline) öğrenerek eşik değerlerini ağın anlık yüküne göre dinamik olarak güncelleyen, tahminsel (predictive) ve anomali tabanlı bir savunma modeline dönüştürülebilir.

•	Gelişmiş Bal Ağı (Honeynet) ve Dinamik Malware Analizi: Tek bir Honeypot sunucusu üzerinden yapılan yönlendirme işlemi, gelecekte sanal makinelerden oluşan karmaşık bir "Bal Ağı" (Honeynet) mimarisine genişletilebilir. Yönlendirilen şüpheli paketlerin içeriği (payload) güvenli bir sandbox ortamında çalıştırılarak, ağa sızmaya çalışan fidye yazılımlarının (Ransomware) veya sıfırıncı gün (Zero-Day) zafiyetlerinin davranışsal analizleri otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

•	RESTful API ve Web Tabanlı Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) Ekranı: SQLite veritabanına kaydedilen tehdit loglarının ve anlık ağ istatistiklerinin görselleştirilmesi için, sisteme bir RESTful API arayüzü eklenebilir. Bu arayüz üzerinden veri çeken modern bir web yönetim paneli (Dashboard) geliştirilerek, ağ yöneticilerine saldırıları anlık olarak izleme, trafik haritasını görüntüleme ve grafiksel topoloji üzerinden tek tıkla yeni kurallar tanımlama imkanı sunulabilir.

•	Dağıtık Kontrolcü (Multi-Controller) Mimarilerine Geçiş: Büyük ölçekli kurumsal ağlarda veya devasa veri merkezlerinde tek nokta hatasını (Single Point of Failure) önlemek ve yük dengelemesi (load balancing) yapmak amacıyla, sistemin tek bir Ryu kontrolcüsü yerine ZooKeeper destekli dağıtık bir kontrolcü kümesi (Cluster) üzerinde çalıştırılması planlanabilir. Bu ölçeklenme aşamasında ONOS (Open Network Operating System) gibi operatör sınıfı kontrolcülerle entegrasyon çalışmaları yürütülebilir.

EK A: Karar kuralları

| rule 1. | A1 = 2 | A2 = 3 | A3 = 3 | A7 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rule 2. | A6 = 3 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |  |  |
| rule 3. | A2 = 3 | A3 = 2 | A5 = 2 | A6 = 1 | A7 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |
| rule 4. | A2 = 2 | A3 = 3 | A4 = 2 | A5 = 2 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 5. | A2 = 3 | A3 = 3 | A6 = 2 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 6. | A3 = 3 | A4 = 3 | A6 = 1 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 7. | A1 = 1 | A2 = 3 | A4 = 2 | A7 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 8. | A2 = 3 | A6 = 3 | A7 = 1 | A8 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 9. | A1 = 1 | A2 = 2 | A6 = 2 | A7 = 2 | A8 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 10. | A3 = 1 | A4 = 1 | A5 = 2 | A7 = 2 | A8 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |
| rule 11. | A2 = 2 | A5 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 12. | A1 = 1 | A2 = 1 | A4 = 1 | A6 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 13. | A1 = 1 | A4 = 3 | A6 = 2 | A7 = 2 | A8 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 14. | A1 = 2 | A2 = 3 | A4 = 1 | A6 = 3 | A8 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |
| rule 15. | A1 = 1 | A3 = 2 | A4 = 3 | A5 = 2 | A7 = 2 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |
| rule 16. | A3 = 3 | A6 = 2 | A7 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 17. | A2 = 1 | A4 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 18. | A1 = 1 | A2 = 3 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 19. | A3 = 3 | A6 = 5 | A7 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 20. | A2 = 3 | A4 = 3 | A7 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 21. | A1 = 2 | A3 = 3 | A6 = 2 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 22. | A1 = 1 | A2 = 1 | A3 = 1 | A4 = 2 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 3 | Dec = 1 |  |
| rule 23. | A1 = 1 | A2 = 3 | A3 = 1 | A6 = 4 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |
| rule 24. | A2 = 2 | A3 = 2 | A6 = 4 | A7 = 1 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 25. | A2 = 3 | A3 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 26. | A1 = 1 | A2 = 2 | A3 = 2 | A4 = 2 | A5 = 2 | A6 = 1 | A7 = 1 | A8 = 1 | Dec = 1 |
| rule 27. | A2 = 3 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 28. | A1 = 1 | A3 = 2 | A4 = 3 | A5 = 2 | A6 = 2 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |
| rule 29. | A2 = 1 | A4 = 2 | A5 = 2 | A6 = 1 | A7 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 30. | A2 = 2 | A3 = 2 | A4 = 2 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 31. | A1 = 1 | A2 = 1 | A5 = 2 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 32. | A1 = 2 | A2 = 1 | A7 = 2 | A8 = 3 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 33. | A2 = 2 | A4 = 3 | A5 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 34. | A1 = 1 | A2 = 3 | A4 = 3 | A6 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 35. | A1 = 1 | A2 = 2 | A3 = 1 | A4 = 2 | A6 = 2 | A7 = 1 | A8 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |
| rule 36. | A6 = 5 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |  |  |  |
| rule 37. | A1 = 2 | A2 = 2 | A3 = 3 | A6 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 38. | A1 = 2 | A2 = 1 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 39. | A3 = 3 | A4 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 1 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 40. | A1 = 1 | A2 = 3 | A3 = 2 | A4 = 1 | A5 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |
| rule 41. | A2 = 3 | A4 = 2 | A7 = 3 | A8 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 42. | A1 = 2 | A2 = 1 | A3 = 1 | A4 = 1 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |
| rule 43. | A1 = 2 | A2 = 2 | A3 = 1 | A4 = 3 | A5 = 2 | A6 = 1 | A8 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |
| rule 44. | A1 = 1 | A2 = 3 | A3 = 1 | A4 = 3 | A6 = 2 | A8 = 3 | Dec = 1 |  |  |
| rule 45. | A2 = 2 | A3 = 3 | A4 = 2 | A5 = 2 | A7 = 3 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |
| rule 46. | A2 = 2 | A3 = 1 | A4 = 1 | A7 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 47. | A1 = 1 | A2 = 2 | A5 = 1 | A8 = 2 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 48. | A2 = 3 | A6 = 5 | A7 = 3 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 49. | A2 = 3 | A4 = 1 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |
| rule 50. | A1 = 2 | A2 = 2 | A3 = 1 | A6 = 4 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 51. | A2 = 2 | A3 = 2 | A4 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 3 | Dec = 1 |  |  |
| rule 52. | A2 = 2 | A6 = 4 | A7 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |  |
| rule 53. | A1 = 1 | A4 = 2 | A6 = 2 | A7 = 1 | A8 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 54. | A1 = 2 | A3 = 2 | A4 = 1 | A6 = 2 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 55. | A1 = 2 | A3 = 1 | A4 = 2 | A6 = 2 | A7 = 3 | A8 = 3 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |
| rule 56. | A1 = 1 | A2 = 3 | A4 = 3 | A6 = 3 | A7 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 57. | A1 = 2 | A2 = 2 | A3 = 1 | A4 = 3 | A5 = 2 | A6 = 2 | A8 = 1 | A9 = 1 | Dec = 1 |
| rule 58. | A1 = 1 | A2 = 2 | A3 = 1 | A4 = 1 | A5 = 1 | A6 = 2 | A7 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |
| rule 59. | A1 = 1 | A2 = 2 | A3 = 2 | A7 = 2 | A9 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 60. | A4 = 2 | A6 = 3 | A7 = 3 | A8 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 61. | A1 = 2 | A3 = 1 | A5 = 2 | A6 = 5 | A7 = 3 | A8 = 3 | Dec = 1 |  |  |
| rule 62. | A2 = 3 | A3 = 1 | A4 = 3 | A5 = 1 | A7 = 2 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 63. | A1 = 1 | A2 = 2 | A6 = 4 | A8 = 3 | A9 = 1 | Dec = 1 |  |  |  |
| rule 64. | A2 = 3 | A4 = 3 | A6 = 4 | Dec = 1 |  |  |  |  |  |

ÖZGEÇMİŞ

Ozan Malcı, 02.01.2003'de İstanbul'da doğdu. 2021'de Abdülkadir Aksu Anadolu Lisesinden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 4.Sınıf öğrencisi olarak yükseköğretimine devam ediyor.

Metin Aydın, 03.10.2003 tarihinde Koceli'de doğdu. İlköğretimi ve ortaöğretimini ise İzmit'de tamamladı. 2021 yılında 24 Kasım Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2022 yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. 2025 yılında Altaş Alüminyum Şirketinde yazılım stajını tamamladı, ardından Hyundai Motor Türkiye şirketinde uzun dönem mühendislik programına başladı. Halen Sakarya Üniversitesi'nde 4. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

BSM 498 BİTİRME ÇALIŞMASI

Değerlendİrme ve Sözlü Sınav Tutanağı

KONU :

ÖĞRENCİLER (Öğrenci No/AD/SOYAD):

| Değerlendirme Konusu | İstenenler | Not Aralığı | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Yazılı Çalışma |  |  |  |
| Çalışma klavuza uygun olarak hazırlanmış mı? | x | 0-5 |  |
| Teknik Yönden |  |  |  |
| Problemin tanımı yapılmış mı? | x | 0-5 |  |
| Geliştirilecek yazılımın/donanımın mimarisini içeren blok şeması (yazılımlar için veri akış şeması (dfd) da olabilir) çizilerek açıklanmış mı? |  |  |  |
| Blok şemadaki birimler arasındaki bilgi akışına ait model/gösterim var mı? |  |  |  |
| Yazılımın gereksinim listesi oluşturulmuş mu? |  |  |  |
| Kullanılan/kullanılması düşünülen araçlar/teknolojiler anlatılmış mı? |  |  |  |
| Donanımların programlanması/konfigürasyonu için yazılım gereksinimleri belirtilmiş mi? |  |  |  |
| UML ile modelleme yapılmış mı? |  |  |  |
| Veritabanları kullanılmış ise kavramsal model çıkarılmış mı? (Varlık ilişki modeli, noSQL kavramsal modelleri v.b.) |  |  |  |
| Projeye yönelik iş-zaman çizelgesi çıkarılarak maliyet analizi yapılmış mı? |  |  |  |
| Donanım bileşenlerinin maliyet analizi (prototip-adetli seri üretim vb.) çıkarılmış mı? |  |  |  |
| Donanım için gerekli enerji analizi (minimum-uyku-aktif-maksimum) yapılmış mı? |  |  |  |
| Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev tanımları verilmiş mi (iş-zaman çizelgesinde belirtilebilir)? |  |  |  |
| Sürüm denetim sistemi (Version Control System; Git, Subversion v.s.) kullanılmış mı? |  |  |  |
| Sistemin genel testi için uygulanan metotlar ve iyileştirme süreçlerinin dökümü verilmiş mi? |  |  |  |
| Yazılımın sızma testi yapılmış mı? |  |  |  |
| Performans testi yapılmış mı? |  |  |  |
| Tasarımın uygulamasında ortaya çıkan uyumsuzluklar ve aksaklıklar belirtilerek çözüm yöntemleri tartışılmış mı? |  |  |  |
| Yapılan işlerin zorluk derecesi? | x | 0-25 |  |
| Sözlü Sınav |  |  |  |
| Yapılan sunum başarılı mı? | x | 0-5 |  |
| Soruları yanıtlama yetkinliği? | x | 0-20 |  |
| Devam Durumu |  |  |  |
| Öğrenci dönem içerisindeki raporlarını düzenli olarak hazırladı mı? | x | 0-5 |  |
| Diğer Maddeler |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

Danışman (Jüri adına):

danışman imzası: